                                 PATVIRTINTA

                                                                   Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                   2013 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. TS-337 
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 – 2018 M. APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA 



Parengė: Kėdainių rajono savivaldybės 




administracijos Aplinkosaugos ir civilinės 




saugos skyriaus vyr. specialistė Agnė Širkienė
Kėdainiai, 2013 m.
TURINYS


41. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA


41.1 Įvadas


51.2 Monitoringo tikslas


51.3 Monitoringo uždaviniai


51.4 Monitoringo programos poreikio pagrindimas


61.5 Taršos šaltiniai ir jų rūšys


81.6 Ūkinių subjektų vykdomos monitoringo programos bei tyrimo vietų analizė


92. APLINKOS ORO MONITORINGAS


92.1 Aplinkos oro monitoringo tikslas


92.2 Aplinkos oro monitoringo uždaviniai


92.3 Aplinkos oro monitoringo poreikio pagrindimas


102.4 Stebimi objektai


102.5 Stebimi parametrai


102.6 Stebėjimų periodiškumas


112.7 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas


112.8 Monitoringo vietų skaičius ir jų išdėstymo schema GIS pagrindu


122.9 Metodai ir procedūros


142.10 Duomenų bei ataskaitų teikimo forma, terminai, duomenų ir ataskaitų gavėjai


153. VANDENS MONITORINGAS


153.1 Vandens monitoringo tikslas


153.2 Vandens monitoringo uždaviniai


153.3 Vandens monitoringo poreikio pagrindimas


153.3.1 Paviršinių vandens telkinių monitoringo poreikio pagrindimas


173.3.2 Gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandens taršos monitoringo poreikio pagrindimas


183.4 Stebimi objektai:


183.5 Stebimi parametrai:


183.6 Stebėjimų periodiškumas:


193.7 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas


193.8 Monitoringo vietų skaičius ir jų išdėstymo schema GIS pagrindu


193.8.1 Paviršiniai vandens telkiniai


193.8.2 Gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vanduo


193.9 Metodai ir procedūros


203.10 Duomenų bei ataskaitų teikimo forma, terminai, duomenų ir ataskaitų gavėjai


214. APLINKOS TRIUKŠMO MONITORINGAS


214.1 Aplinkos triukšmo monitoringo tikslas


214.2 Aplinkos triukšmo monitoringo uždaviniai


214.3 Aplinkos triukšmo monitoringo poreikio pagrindimas


214.4 Monitoringo objektai


214.5 Stebimi parametrai


224.6 Stebėjimų periodiškumas


224.7 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas


224.8 Monitoringo vietų skaičius ir jų išdėstymo schema GIS pagrindu


224.9 Metodai ir procedūros


234.10 Duomenų bei ataskaitų teikimo forma, terminai, duomenų ir ataskaitų gavėjai


24LITERATŪRA


27Priedas Nr. 1


28Priedas Nr. 2


29Priedas Nr. 3


30Priedas Nr. 4


31Priedas Nr. 5


32Priedas Nr. 6


33Priedas Nr. 7




1. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA

1.1 Įvadas
Kėdainiai – vienas iš seniausių Lietuvos miestų ir Kėdainių rajono centras. Jame gyvena apie 35 tūkst. žmonių. Miestas įsikūręs prie Nevėžio upės. Kėdainių senamiestis – urbanistikos paminklas. Miestą kerta Via Baltica magistralė. Netoli Kėdainių, t.y. Dotnuvos seniūnijos Ruoščių kaime, – Lietuvos geografinis centras. Bendras Kėdainių rajono plotas – 167,7 tūkst. ha. Miesto teritorija – 4,4 tūkst. ha. Jo didžiąją dalį užima pramonės objektai ir keliai. Kėdainiai garsėja chemijos ir maisto perdirbimo pramone.
Kėdainių kraštas išsidėstęs Vidurio Lietuvos žemumoje, kuri įsiterpusi tarp Aukštaitijos ir Žemaitijos aukštumų (1 pav.). Ši žemuma eina plačiu, iki 100 km, ruožu per patį Lietuvos vidurį, yra didžiausia Lietuvos žemuma. Joje nedaug ežerų, bet gausu upių ir upelių, kurie išteka iš pelkėtų miškų ir girių. Upių slėniai lėkšti, tačiau platūs, apaugę pievomis, krūmokšniais ir medžiais. Per patį lygumos vidurį iš šiaurės į pietus teka Nevėžis – didžiausia Vidurio Lietuvos upė. Iš kitų Lietuvos upių Nevėžis skiriasi lėta ir ramia tėkme. Tokį upės būdą nulemia geografinė padėtis, nes Nevėžis teka priešinga lygumos paviršiaus nuolydžiui kryptimi. Nors lygumos paviršius žemėja į šiaurę, tačiau Nevėžis savo vandenis plukdo į pietus – į Nemuną.
[image: image1.jpg]



1 pav. Kėdainių rajono teritorija
Švari, saugi ir kokybiška aplinka yra viena iš XXI. amžiaus vertybių. Labai svarbu, kokiame pasaulyje mes gyvename, todėl aplinkos pokyčių stebėjimas ir įvertinimas yra labai svarbu. Kėdainių rajonas priklauso probleminiam Vilniaus – Kauno arealui, kuriame susikaupė daug aplinkosaugos bei gamtosaugos problemų, sukeltų intensyvaus pramonės ir žemės ūkio vystymosi. Derlingos žemės, transporto arterijos, geografinė padėtis nulemė sudėtingas hidrologines bei hidrogeologinės sąlygas (pagrindiniai teršalai: azoto ir sieros dioksidai). Menkas dėmesys aplinkosaugai sovietmečiu sukūrė situaciją, kai praktiškai visos gamtinės sferos regione yra daugiau ar mažiau pažeistos, o gamtinės pusiausvyros atkūrimui reikalinga išsami informacija. Todėl viena iš pagrindinių problemų Kėdainių rajone yra aplinkos užterštumas. Čia toliau vystoma chemijos pramonė, kuriasi naujos įmonės, plėtojama senų įmonių veikla. Pramonės vystymasis sukuria darbo vietas, o miestas tampa vienu iš pramonės centrų. Deja įmonių gamybos procesai reikalauja tam tikrų sąnaudų ir plėtojant pramonę didėja aplinkos tarša.
1.2 Monitoringo tikslas
Monitoringo tikslas – vykdyti aplinkos stebėseną, gautą informaciją apie aplinkos būklę teikti rajono bendruomenei, specialistams ir valstybinėms institucijoms bei naudoti ją grindžiant, planuojant ir įgyvendinant aplinkosaugos priemones. Be to, didinti visuomenės ekologinį švietimą apie Kėdainių rajono aplinkos būklę, ugdyti ekologiškai mąstančią visuomenę.

1.3 Monitoringo uždaviniai
Galiojantys Lietuvos įstatymai apibrėžia šio monitoringo uždavinius:

1. Sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos komponentų būklę:

a) nustatyti miestų, kaimų, gyvenviečių ir žemės ūkio gamybos antropogeninį poveikį rajono vandens telkiniams;

b) nustatyti rajono pramonės įmonių bei transporto įtaką oro baseino, paviršinio vandens kokybei Kėdainių rajone;
2. Sisteminti, vertinti ir prognozuoti rajono gamtinėje aplinkoje vykstančius savaiminius ir antropogeninio poveikio sąlygotus pokyčius, aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes;

3. Kaupti, analizuoti ir teikti informaciją valstybinėms institucijoms ir visuomenei apie aplinkos būklę, reikalingą ūkio plėtros, teritorijų planavimo ir socialinės raidos sprendimams priimti, sveikatos apsaugos, mokslo ir kitoms reikmėms.
1.4 Monitoringo programos poreikio pagrindimas
2006 m. gegužės 4 d. Nr. X-595 Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025) nustatė monitoringo struktūrą, kurios viena dalis yra savivaldybių aplinkos monitoringas – savivaldybių lygiu joms priskirtose teritorijose vykdomas aplinkos monitoringas. Monitoringo vykdymo tvarką reglamentuoja „Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai“, patvirtinti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2007 m. liepos 3 d. Nr. D1-380 (Žin., 2004, Nr.130-4680; 2007, Nr. 76-3035). Juose nustatyta savivaldybių aplinkos monitoringo vykdymo, monitoringo programų rengimo ir derinimo, duomenų ir informacijos kaupimo, saugojimo ir teikimo savivaldybių institucijoms, mokslo įstaigoms, fiziniams bei juridiniams asmenims tvarka. Pagal šių nuostatų reikalavimus, yra parengta monitoringo programa, skirta Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos sudėtinėms dalims. Kiti teisiniai aktai, kuriais buvo pasiremta sudarant atskirų aplinkos dalių programas, yra nurodyti šioms dalims skirtų programų tekstuose. Kėdainių rajono aplinkos monitoringo programa parengta penkerių metų (2014 – 2018 m.) laikotarpiui.

Antropogeninio poveikio gamtinei aplinkai mastu bei intensyvumu Kėdainių rajonas, o ypač Kėdainių miesto apylinkės, respublikoje yra išskirtinis. Tai lemia netoli – už 1,5 km į pietryčius nuo miesto ribos esanti didelė chemijos gamykla AB „Lifosa“ veiklos sukeliama lokalinė oro baseino tarša papildo AB „Nordic Sugar Kėdainiai”, automagistralės „Via Baltica” taršą. Kaip rodo 1999 – 2006 m. apskaitos duomenys, oro baseino taršą (apie 70 %) lemiančios AB „Lifosa” gamybinės veiklos apimtys pastoviai didinamos [Raulinaitis, 2003; Kauno regiono, 2006]. Oro taršos sklaida taip pat įtakojama Kėdainių miestą kertančio Nevėžio upės slėnio, nes esant pietų – pietryčių vėjų pernašai bei nepalankioms atmosferinio slėgio ir oro masių stratifikacijos sąlygoms, jis gali veikti kaip kanjonas. 
1.5 Taršos šaltiniai ir jų rūšys
Kėdainių rajono paviršinių vandenų taršos šaltiniai yra pasklidoji tarša iš žemės ūkio įmonių ir ūkių, gyvulininkystės kompleksų (apie 80%), Panevėžio ir Kėdainių miestų bei gyvenviečių komunaliniai nutekamieji vandenys, kiaulininkystės įmonių kompleksai ties Krekenava ir Josvainiais. Nevėžio upės taršai fosforo junginiais daugiausia įtakos turi Panevėžys, Naujamiestis, Krekenava, Kėdainiai, Obelies upės taršą formuoja AB „Lifosa” nuotėkos.

Kėdainių rajono aplinkos taršos šaltiniai yra autotransportas, Kėdainių rajone esančios įmonės (1 lentelė). Lentelėje pateikti įmonių išmetami į aplinką teršalai pagal grupes, o mato vienetas – teršalų tona. 
Į Kėdainių rajono oro baseiną išmetami teršalai: azoto oksidai NOx, anglies monoksidas CO, sieros dioksidas S2O, sieros rūgštis H2SO4, sieros vandenilis H2S, fluoro vandenilis HF, fluoridai, amoniakas, angliavandeniliai, šarmai, organinių tirpiklių garai, p-toluensulforūgštis, acetonas, butanolis, bultilacetatas, chloro vandenilis, chromo junginiai, etanolis, fenolis, formaldehidas, izobutanolis, izoproponolis, toulenas, anglis, siera, apatitai, trąšos kietųjų dalelių pavidalų. Didelė dalis šių junginių patenka į teršalų sumacines grupes pagal HN 35:2007, didinančias jų kenksmingumą.

1 lentelė. Kėdainių rajono aplinkos oro teršėjų sąrašas ir jų stacionarios taršos kiekiai 2011 m. (mato vienetas – teršalų tona t).
[image: image2.png]Stacionaris

Shystos ir

. Imonés Kietos | dujines | Viso | mobilds | iSO
1|Liosa, AB 45,260] 2008,607 2053956] - 2053,956|
2[Nordic Sugar Kedainiai, AB 25575 261,980 287,655 - 287,655|
3[Krekenavos mesa, ZUKB 0034 33,215 33,249 - 33,248
4|Labiinavos Z0B 0569 33,884 34,253 - 34,253
5[Sistem, UAB Josvainiy padalinys 5005 24300 29805 - 29,505
6|Lukoil Baltja, UAB filialas Kedainiu kuro baze - 20509 20608 - 20,609
7|Kedainiu gradai, AB 5570l a31a] 11884 - 11,884]
glPanevedio energija, AB Kedainiy STR Akadermijos katling 3200 26211 29510 - 29,510
9lPanevedio energija, AB Kedainiy STR Vilainiu katiing opoo] 8122 18122 - 18,122
T0[Panevedio energija, AB Kedainiu 5TR Kapliu katiine o358 4507 4868 - 4,865|
11[Panevedio energija, AB Kedainiy STR Liepy al. katiing ool ar7r|  agri| - 4,777
12[Panevedio energija, AB Kedainiy STR Slapaberzes katling opss]  aato]  as03 - 4,503
13[Panevedio energija, AB Kedainiy STR Josvainiy katling - 2319 2318 - 2,319
14[Panevédio energila, AB Kedainiy STR Tiskiny katiline oi6a] 1995 2164 - 2,164]
15[Panevedio energiia, AB Kedainiy STR Kedainiy rai, katling 00| 0356 0356 - 0,356|
16]izobara, UAB Lanéionavos katling 0301 soss] 9245 - 9,245|
t7]izobara, UAB Labinavos katiling 0816|3942  a7e8 - 4,758]
" 8lKedainiy konservy fabrikas, UAB ool eo77|  sor| - 9,077
19]Lautiza, UAB 0056 3953 s000] - 4,009]
20[Kedainiu ligoning, V3 - 362 3567 - 3,562
21]Grddy centras, KB Kedainiy padalinys 2500 o7z 3o - 3,224
22[Sakiet LT, UAB 2013 1as8  sant| - 3471
23[Kedainiu oda, UAB o148 2868 3016 - 3.016]
24[Tramonta, UAB 0063 2388 2449 - 2,449]
25|Kedainiy aruodai, KB 15800 o479 1759 - 1,759]
26]Imittex, UAB Kedainiy padalinys opss] o063 o112 - 0.112]
27]Kauno fiti, AB Kedainiy asfaltbetonio baze opoo] o070 o070l - 0,070
07,550| 2484,920] 2582,479] __ 0,000] 2582,479)





Nuolatinį oro taršos monitoringą vykdo AB „Lifosa”, kas mėnesį pristatydama Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui 7 taršos šaltinių emisijų monitoringo duomenis. Matuojami sieros dioksido, sieros rūgšties, azoto oksidų, anglies monoksido, fluoro vandenilio, amoniako išmetimų į atmosferą kiekiai. Be to, atliekama kasmet apie 50 aplinkos oro tyrimų 0,5, 2 ir 5 km atstumais pavėjui po bendrovės kaminų fakelais bei 1 km atstumu prieš vėją. Gavus atlikto „Kėdainių rajono aplinkos monitoringo ataskaitos už 2012 m. III-IV ketvirčius“ aplinkos oro duomenis, pastebima, kad žymiai sumažėjo oro užterštumas „Lifosos“ pramoninėje zonoje, buvo užfiksuota tik viena SO2 koncentracijos aplinkos ore viršyta ribinė vertė. 
AB „Nordic Sugar Kėdainiai”, AB „Kėdainių grūdai”, UAB „Kėdainių konservų fabrikas”, „Panevėžio energijos” įmonės rajone taip pat atlieka savo emisijų monitoringą.

Kitos Kėdainių rajono pramonės įmonės pristato Aplinkos apsaugos agentūrai metines aplinkos oro apsaugos ataskaitas apie išmetamų teršalų kiekius. Kontroliuojami teršalai iš stacionarių šaltinių: kietos dalelės (KD), anglies, azoto, sieros oksidai, sieros anhidridas, vanadžio pentoksinas, manganas, fenolis, formaldehidas, amoniakas, sieros rūgštis, sieros vandenilis, skruzdžių rūgštis. Ataskaitose pateikiami transporto išmestų į atmosferą: anglies monoksido, azoto, sieros oksidų, angliavandenilio, kietųjų dalelių kiekiai. Išleidžiamose į paviršinius vandenis pramonės įmonių nuotekose kontroliuojami fluoridai, sulfatai, naftos produktai, bendrasis fosforas, fosfatai, nitratų azotas, nitritų azotas, amonio azotas, bendrasis azotas, chloridai, BDS, permanganatinė oksidacija, skendinčios medžiagos, pH, temperatūra. 

1.6 Ūkinių subjektų vykdomos monitoringo programos bei tyrimo vietų analizė
Išmetimų į atmosferą monitoringą vykdo AB „Lifosa”, AB „Nordic Sugar Kėdainiai”, ŽŪKB „Krekenavos mėsa”. Oro baseino teršėjas, kurio emisijos sudaro 2/3 viso rajono teršalų kiekio, AB „Lifosa” į metus atlieka apie 500 matavimų. Registruojami sekančių medžiagų: amoniako, fluoro vandenilio, KD, sieros dioksido, azoto oksidų, sieros rūgšties, anglies monoksido išmetimų į atmosferą kiekiai. Momentiniai išmetimų duomenys registruojami ir kaupiami, su jais turi galimybę susipažinti Kėdainiu rajono savivaldybės administracija bei visuomenė.

AB „Lifosa” ataskaitose poveikio aplinkos orui monitoringu vadinami ir  maršrutiniai teršalų koncentracijos matavimai po fakelais 0,5, 2 ir 5 km atstumu, šis tyrimas papildytas mėginio paėmimu 1 km atstumu nuo teršimo šaltinio prieš vėją. 

AB „Nordic Sugar Kėdainiai” monitoringas dėl sezoninės įmonės veiklos yra gerokai kuklesnis. Visi kiti rajono ūkio subjektai pateikia metines taršos ataskaitas, kuriose išmetimų kiekiai skaičiuojami remiantis tipiniu  technologiniu procesu, todėl nebūtinai atitinka realiai esančius, juo labiau, kad daugumos jų teršimo lygio  kontrolė atliekama rečiau nei kartą į metus.

Reiktų paminėti Lietuvos Vandens Ūkio Instituto mokslininkų atliktus ir tęsiamus upių vandens kokybės Kėdainių rajone stebėjimus. Nors jie nukreipti labiau biogeninės taršos formavimosi procesui tirti, tačiau jų metu vykdyto monitoringo duomenys yra geriau metodiškai pagrįsti, patikimi ir vertingi. Tokie yra mokslininkų A. S. Šileikos, K. Gaigalio ir G.Baigio 2004 – 2007 m. vykdyti azoto ir fosforo koncentracijų matavimai Nevėžio upėje [Land…, 2001]. Biogeninių medžiagų koncentracijos buvo matuojamos 2004 - 2007 m. 31 vietoje 3 kartus metuose. Šiais tyrimais nustatyta, kad azotas ir fosforas į Nevėžį patenka iš skirtingų taršos šaltinių: taršą azotu formuoja pasklidoji (žemės ūkis ir gamtinis fonas), o fosforu – koncentruota (miestai, gyvenvietės ir stambios gyvulininkystės fermos) tarša.
2. APLINKOS ORO MONITORINGAS
2.1 Aplinkos oro monitoringo tikslas: nustatyti antropogeninės taršos teršalų koncentracijų aplinkos ore vertes ir įvertinti esamą situaciją, gauti informaciją, kuri leistų išvengti, sustabdyti arba sumažinti žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Gautus rezultatus taikyti oro kokybės valdymui ir visuomenės informavimui. 
2.2 Aplinkos oro monitoringo uždaviniai: 

1. Panaudojant pasyvius sorbentus nustatyti SO2 ir HF koncentraciją Kėdainių nustatytuose vietovėse (priedas Nr. 2);
2. Panaudojant pasyvius sorbentus nustatyti SO2 ir NO2 koncentraciją gyvenvietėse supančiose pramoninį rajoną; 
3. Įvykdyti gyventojų nuomonės tyrimą kvapų intensyvumo nustatymui ir nustatyti pasyvių sorbentų pagalba kvapus lydinčių medžiagų – NH3 ir H2S koncentraciją (orentacinio pobūdžio informacija). Gyventojų nuomonės tyrimą vykdyti pagal kvapo suvokimo gradacijas užpildant anketą (priedas Nr. 1).

4. Atlikti sukauptų duomenų analizę, nustatyti aplinkos oro pokyčių priežastis, kaip būtų galima išvengti neigiamų aplinkos oro pokyčių ir pateikti išvadas.

2.3 Aplinkos oro monitoringo poreikio pagrindimas
Dėl miesto vystymosi specifikos ir landšafto Kėdainių mieste susiklostė nepalanki transporto teršalų sklaidos situacija. Rasos gatvėje veikianti valstybinė stacionari oro kokybės tyrimo stotis registruoja kietųjų dalelių didžiausios leistinos koncentracijos (DLK) viršijimą. Būtina pastebėti, kad šio įrenginio dislokacijos vieta parinkta tam, kad būtų galima analizuoti tik šio gyvenamojo rajono oro kokybę, todėl jo duomenis, tiriant viso miesto ir rajono transporto srauto teršimo mąstą, reikia naudoti atsargiai. Papildomus duomenis nuo 2007 m. vidurio pradėjo teikti stacionari Vilainių priežemio oro taršos koncentracijų matavimo stotis.

Kėdainių pramoniniame rajone ir jo apylinkėse dėl koncentruotos taršos vyksta oro baseino degradacija. Įvertinus gautus Kėdainių rajono aplinkos monitoringo ataskaitos už 2012 m. III-IV ketvirčius tyrimo rezultatus bei teršalų kilmę galima teigti, kad Kėdainių rajono savivaldybės orą labiausiai teršia autotransporto išmetamosios dujos ir stambių pramoninių ūkio subjektų teršalų išmetimai. Higieniniu požiūriu pagrindiniai teršalai: azoto dioksidas NO2, sieros dioksidas SO2. Dalinai aplinkos oro taršos lygis ir pasiskirstymas priklauso nuo autotransporto intensyvumo, eismo organizavimo, gatvių važiuojamosios dalies pločio, vietovės reljefo, meteorologinių sąlygų. Taip pat oro kokybę įtakoja transporto priemonės variklio tipas, galingumas, techninė būklė, darbo rėžimas, naudojamas kuras. Autotransporto išmetamosios dujos patenka į žemiausią atmosferos sluoksnį, todėl sunkiai išsisklaido ir sąlygoja padidintą priežemio sluoksnio taršą. 
Pramonės įmonių ir gyvulininkystės kompleksų gamybinė veikla rajono teritorijoje sukelia gyvenamuosiuose rajonuose kvapų diskomfortą. Lietuvoje funkcijos, susijusios su technogeninių kvapų norminimu ir jų poveikiu gyventojų savijautai ir dvasinei gerovei, priskirtinos Sveikatos apsaugos ministerijos reguliavimo sričiai. Sveikatos apsaugos ministro 2010 metų spalio 4 dienos įsakymu Nr. V-885 buvo patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir „Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės“. Ši Lietuvos higienos norma ir taisyklės reglamentuoja kvapų koncentracijos ribines vertes ir jų nustatymo metodus gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų bei jų sklypų aplinkos ore. Numatyta, kad atliekant kvapo koncentracijos matavimus ir nustatant konkrečių cheminių medžiagų buvimą aplinkos oro mėginyje ir cheminių medžiagų, sukeliančių kvapą, koncentraciją turi būti taikomi tradiciniai cheminės analizės metodai, naudojamas dinaminės olfaktometrijos dalyvaujant vertintojams nustatymo metodas.
2.4 Stebimi objektai
1. Kėdainių miesto teritorijoje ir aplink pramoninį rajoną stebimi 22 (taškai) objektai (priedas Nr.2).
2. Josvainių gyvenvietės, Pelėdnagių, Keleriškių, Paobelės, Krakių, Aristavos kaimų ar kitų ir Respublikos, Kauno ar ktitų gatvių gyventojų nuomonės tyrimas (kai gyventojai pradeda skųstis pramonės įmonių ir stambių gyvulininkystės kompleksų ir fermų skleidžiamais kvapais).
2.5 Stebimi parametrai
a) Sieros dioksidas (SO2) ir fluoro vandenilis (HF) nustatytas Kėdainių vietovėse, panaudojant pasyvius sorbentus (priedas Nr. 2);
b) Sieros dioksido (SO2) ir azoto oksidų (NO2) koncentracijų matavimai gyvenvietėse, supančiose pramoninį rajoną, panaudojant pasyvius sorbentus;
c) Gyventojų nuomonės tyrimas kvapų intensyvumo nustatymui ir kvapus lydinčių medžiagų – amoniako (NH3) ir sieros vandenilio (H2S) koncentracijos matavimai pasyviais sorbentais. Gyventojų nuomonės tyrimas vykdomas pagal kvapo suvokimo gradacijas, užpildant nurodytą formą (priedas Nr. 1).

2.6 Stebėjimų periodiškumas
a) Sieros dioksido (SO2) ir fluoro vandenilio (HF) koncentracijos matavimai pasyvių sorbentų pagalba (dvi sorbentų eksponavimo savaites vieną kartą per ketvirtį, keturis kartus per metus);

b) Sieros dioksido (SO2) ir azoto dioksido (NO2) koncentracijų matavimai pasyviais sorbentais gyvenvietėse, supančiose pramonės rajoną (dvi sorbentų eksponavimo savaitės vieną kartą per ketvirtį, 4 kartai per metus). Matavimus organizuoti taip, kad būtų gauti duomenys įvairioms vėjo kryptims ;
c) Gyventojų nuomonės tyrimas kvapų intensyvumo nustatymui ir amoniako (NH3) bei sieros vandenilio (H2S) koncentracijų matavimai – šiltuoju metų periodu (liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais po 3 kartus per mėnesį), kai Josvainių gyvenvietės, Pelėdnagių, Keleriškių, Paobelės, Krakių, Aristavos ar kitų aplinkinių kaimų arba Respublikos, Kauno ar kitų gatvių gyventojai pradeda skųstis pramonės įmonių ir stambių gyvulininkystės kompleksų ir fermų skleidžiamais kvapais.
2.7 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas
Nustatyti Kėdainių pramoninės zonos oro baseino teršimo mąstą ir teršalų pasiskirstymą, numatoma Kėdainių mieste ir gyvenvietese išdėstyti 22 vietose pasyvius sorbentus. Šie matavimai leis sudaryti teršalų (sieros dioksido ir fluoro vandenilio) koncentracijų pasiskirstymo schemą Kėdainių mieste ir šalia esančiose gyvenvietėse.
Į pietus nuo Kėdinių pastatytų UAB „Sistem“ bei ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ veikla siejama su pietinio Kėdainių priemiesčio gyventojų skundais dėl nepageidaujamų kvapų, kaip ir Kėdainių miesto Kauno gatvės bei Pelėdnagių gyvenvietės skundai dėl AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ skleidžiamų nepageidaujamų kvapų. Todėl kvapų pakenčiamumo lygio nustatymui gyventojų nuomonės tyrimo pagalba parinktos minėtos teritorijos, o kvapus lydinčios medžiagos koncentracijos matavimas – amoniako ir sieros vandenilio – 0,5 km pavėjui nuo teršėjų UAB „Sistem“ ir ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ teritorijų.

2.8 Monitoringo vietų skaičius ir jų išdėstymo schema GIS pagrindu

a) Sieros dioksido (SO2) ir fluoro vandenilio (HF) koncentracijų matavimai pasyviųjų sorbentų pagalba Kėdainių teritorijoje, kurių koordinatės nurodytos priede Nr. 2.
b) Sieros dioksido (SO2) ir azoto dioksido (NO2) koncentracijų matavimai pasyviųjų sorbentų pagalba, atliekant vertinimą pagal metines (NO2 (40 μg/m3)) ir (SO2 (20 μg/m3)) normas, Kėdainių terotorijoje, kurių koordinatės nurodytos priede Nr. 2.
c) Kvapų intensyvumo nustatymo gyventojų nuomonės tyrimas vykdomas gavus gyventojo skundą ir atrinkus tos vietovės iki 10% gyventojų. Kvapų lydinčių teršalų - amoniako (NH3) ir sieros vandenilio (H2S) koncentracijos matuojamos 0,5 km pavėjui nuo UAB „Sistem“ ir 0,5 km pavėjui nuo ŽŪKM „Krekenavos mėsa“ teritorijų. Lygiagrečiai fono kontrolei NH
[image: image3.wmf]3

 ir H2S koncentracija turi būti išmatuota ir 0,5 km atstumu nuo potencialių kvapų kėlėjų prieš vėją.
2.9 Metodai ir procedūros
2 lentelė. Metodai ir procedūros 
	Stebimi parametrai
	Metodai ir procedūros

	Suminės koncentracijos: 

Sieros dioksidas ir fluoro vandenilis
	Pasyviais sorbentais, vadovaujantis LST EN 13528. Teršalo koncentracija nustatoma sertifikuotoje laboratorijoje.

	Koncentracijos:
	

	Sieros dioksidas
	Aplinkos oras. Standartinis sieros dioksido konsentracijos matavimo metodas taikant ultravioletinę fluorescenciją LST EN 14212:2005

	Azoto dioksidas
	Aplinkos oras. Azotų oksidų masės koncentracijos nustatymas chemiliuminescencinis metodas (ISO 7996:1985) LAND 51:2003

	Sieros vandenilis
	Fotometrinis metodas. Atmosferos užterštumo kontrolės vadovas. RD 52.04.186-89.Leningradas.1991. 

	Amoniakas
	NH3 aplinkos ore matavimo metodas.LAND 88-2009 „Amoniako nustatymas ore spektrometriniu metodu“. 


Pasyvių sorbentų pagalba gautos vidutinės teršalų koncentracijos lyginamos su atitinkamo teršalo vidurkinimo periodo ribinėmis vertėmis apibrėžtose teisės aktuose. 

· Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikops sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2000 m. spalio 30 d. Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“.

· Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos užterštumo normų nustatymo“.
· Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-279 „Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo” pakeitimo.
· Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“  pakeitimo“.
Siekiant, kad būtų užtikrinta oro tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas oro kokybės tyrimai privalo atitikti pasyvių sorbentų metodui taikomus reikalavimus, nurodytus teisės aktuose ir standartuose:

· LST EN 13528-1 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti.  Reikalavimai ir bandymo metodai.  1 dalis. Bendrieji reikalavimai“;

· LST EN 13528-2 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“;

· LST EN 13528-3 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“.
Sieros dioksido (SO2), azoto oksidų (NO2), amoniako (NH3) ir sieros vandenilio (H2S) koncentracijų matavimams po pramonės zonos fakelu bei pramonės rajoną supančiose gyvenvietėse naudojami pasyvūs sorbentai.
Gautos vidutinės teršalų koncentracijos lyginamos su atitinkamo teršalo mažiausiomis atitinkamo vidurkinimo periodo ribinėmis vertėmis apibrėžtomis teisės aktuose. Išskyrus gautos vidutinės NH3 ir H2S koncentracijos – šie teršalai neturi nustatytų metinių ribinių verčių, naudojant pasyvių sorbentų metodą, todėl nėra galimybės išmatuoti 0,5 valandos koncentraciją, toks palyginimas nenaudotinas siekiant nustatyti ar neviršijamos trumpo laikotarpio ribinės vertės. Gauti rezultatai gali būti vertinami kaip orentacinio pobūdžio informacija.

Atliekant oro teršalų koncentracijų tyrimus ir vertinant aplinkos oro kokybę, privaloma laikytis reikalavimų, patvirtintų:

● Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2000 m. spalio 30 d. Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“.

● Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos užterštumo normų nustatymo“.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-279 „Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo” pakeitimo.
● Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“.
Siekdami, kad būtų užtikrinta oro tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas oro kokybės tyrimai privalo atitikti tokius metodus:
● Sieros vandenilio koncentracijoms nustatyti aplinkos ore vadovautasi Atmosferos užterštumo kontrolės vadovu. RD 52.04.186-89. Leningradas. 1991.
● Amoniako aplinkos ore matavimo metodas. LAND 88-2009 „Amoniako nustatymas ore spektrometrinių metodu”.
3 lentelė. Aplinkos oro užterštumo ribos

	Teršalas
	Vidurkinimo laikas
	Ribinė vertė µg/m3

	SO2
	Metinė (ekosistemoms)
	20

	NO2
	metinė
	40

	NH3
	0,5 val.
	200

	H2S
	0,5 val.
	0,008 mg/m3

	HF
	0,5 val.
	20


2.10 Duomenų bei ataskaitų teikimo forma, terminai, duomenų ir ataskaitų gavėjai

Ataskaitoje turi būti pateikti visų monitoringo apimtyje numatytų matavimų bei analizių duomenys ir vertinimas. Metinė darbo ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip iki pirmo sekančių metų ketvirčio pabaigos. Galutinė monitoringo ataskaita teikiama ne vėliau kaip po 6 mėn. pabaigus matavimus. Duomenų ir ataskaitos gavėjas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas.

3. VANDENS MONITORINGAS
3.1 Vandens monitoringo tikslas: nustatyti vandens telkinių būklę, cheminių medžiagų kiekį, jų koncentracijos pokyčius, antropogeninės taršos mastą, pasiskirstymą ir poveikį telkinių būklei. Gautus rezultatus taikyti paviršinių vandens kokybės valdymui ir visuomenės informavimui. 

3.2 Vandens monitoringo uždaviniai:

1. Paviršiniuose vandens telkiniuose nustatyti paviršinio vandens pH, temperatūrą, BDS7, vandenyje ištirpusio deguonies, nitratų azoto (NO3-N), amonio azoto (NH4-N), nitritų azoto (NO2-N), fosfatų fosforo (PO4-P), bendro azoto ir bendro fosforo koncentracijas (priedas Nr. 5).

2. Nustatyti Kėdainių rajone esančių gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandens bendro fosforo (P), amonio azoto (NH4-N), bendro azoto (N), nitritų azoto (NO2-N) koncentracijas (nustatymus atlikti po skystų organinių trąšų išliejimų, kas mėnesį laistymo laukų drenažo sistemų išleistuvuose) (priedas Nr. 5). 
3. Atlikti sukauptų duomenų analizę ir pateikti išvadas, bei pasiūlymus, kaip galima išvengti arba sumažinti paviršinio vandens užterštumą.
3.3 Vandens monitoringo poreikio pagrindimas
3.3.1 Paviršinių vandens telkinių monitoringo poreikio pagrindimas
Svarbiausias paviršinių vandens telkinių monitoringo tikslas – periodiškai vykdyti paviršinio vandens kokybės tyrimus, laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus. 
Paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė vertinama pagal fizikinių-cheminių, biologinių ir hidromorfologinių kokybės elementų rodiklius. Fizikinių-cheminių kokybės elementų pagrindiniai upių ekologinės būklės indikatoriai yra maisto medžiagų elementai (bendrasis azotas, nitratų azotas, amonio azotas, bendrasis fosforas, fosfatų fosforas), organinės medžiagos (BDS7) ir ištirpęs deguonis, o ežerų – bendrasis ozotas ir bendrasis fosforas. 

Nevėžio pabaseinis užima 6140,5 km2 plotą. Tai sudaro 12,8 % procento viso Nemuno UBR ploto. Daugiau kaip 50-čia procentų savo ploto į šį pabaseinį patenka keturios savivaldybės - Kėdainių (98,3%) , Panevėžio miesto (90,9%) , Panevėžio rajono (73,9%) ir Radviliškio (71,0%) rajonų.

Žemės ūkio tarša yra ypatingai svarbus ir reikšmingą poveikį Nevėžio pabaseinio upėms darantis veiksnys. Nevėžio pabaseinio upėms tenka viena didžiausių pasklidosios žemės ūkio taršos apkrovų visame Nemuno UBR. Dėl šios priežasties nitratų azoto koncentracijos neatitinka geros ekologinės būklės reikalavimų beveik visose pabaseinio upėse. Tik keliose upėse, kurios teka mažesnio žemės ūkio intensyvumo teritorijomis, nitratų azoto koncentracijos atitinka geros ekologinės būklės reikalavimus. Šiame pabaseinyje, palyginus su kitais, reikia nemažai papildomų priemonių namų ūkių, pramonės ir žemės ūkio taršai mažinti. Nevėžio pabaseinio upėms ypatingai aktuali yra pasklidoji žemės ūkio tarša, nes vidurio Lietuvos dirvožemis yra labai derlingas, dėl to čia labai sparčiai plečiamas žemės ūkis.

Didžiausias pasklidosios taršos šaltinis – žemės ūkio veikla. Gyvulių mėšlo ir mineralinių trąšų naudojimas didina azoto ir nitratų azoto koncentraciją upėse. Dėl nevienodo žemės ūkio veiklos intensyvumo pasklidosios žemės ūkio taršos apkrovos Nemuno UBR pasiskirsčiusios netolygiai. Didžiausia tarša Nevėžio, Šešupės, Dubysos, Jūros pabaseiniuose. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad šiuo metu pasklidoji žemės ūkio tarša yra vienas svarbiausių ir reikšmingiausią poveikį Nemuno UBR vandens telkinių kokybei darančių veiksnių. Pasklidoji žemės ūkio tarša yra vienas pagrindinių nitratų azoto taršos šaltinių. Nemuno UBR baseinuose ir pabaseiniuose pasklidoji žemės ūkio tarša gali sudaryti nuo 45 iki 80% visos į vandens telkinius išsiplaunančios nitratų azoto taršos apkrovos. Didžiausią pasklidosios nitratų azoto taršos dalį žemės ūkis įtakoja Nevėžio, Šešupės ir Dubysos pabaseiniuose. Čia net 75-80% nitratų azoto į vandens telkinius patenka dėl žemės ūkio poveikio.
[image: image4.jpg]



2 pav. Nevėžio upės baseinas
Remiantis Nemuno upių baseino rajono valdymo plano matematinio modeliavimo rezultatais, nustatyta, kad didžioji dauguma Nevėžio bei Šešupės pabaseinių upių dėl žemės ūkio poveikio yra užterštos nitratais ir dėl to patenka į rizikos grupę (t.y. vidutinės metinės nitratų azoto koncentracijos dėl žemės ūkio taršos poveikio šiose upėse viršija 2,3 mg/l). 
Reikšmingą pasklidosios taršos poveikį čia apsprendžia tiek intensyvi žemės ūkio veikla, tiek hidrologinės bei fizinės - geografinės pabaseinio sąlygos. Nevėžio pabaseinio upėms yra būdingas mažas nuotėkio tūris, nemaža pabaseinio ploto dalis yra nusausinta drenažu, kuris smarkiai veikia azoto junginių pernešimo į vandens telkinius procesus. Į drenažo sistemas patekę tirpūs nitratai nesuyra ir yra greitai pernešami į vandens telkinius. Kitose Nevėžio pabaseinio upėse nitratų azoto koncentracijos atitinka vidutinę arba blogą ekologinę būklę. Vidutinė ekologinė būklė vertinant pagal nitratų azotą taipogi būdinga visoms Nevėžio aukštupio upėms. Tuo tarpu pabaseinio vidurinėje dalyje, kur žemės ūkio intensyvumas yra didžiausias, daugelis upių (Dotnuvėlė, Lankesa, Obelis it t.t ) yra blogos ekologinės būklės. Čia slenkstinė geros ekologinės būklės vertė (2,3 mg/l) gali būti viršijama daugiau nei du kartus. Nevėžio upėje nitratų azoto koncentracijos skirtingose atkarpose svyruoja nuo 3 iki 4 mg/l. 
Todėl manome, kad tikslinga toliau vykdyti paviršinio vandens kokybės monitoringą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos jėgomis kontroliuojant ir mažinant rajono vandens taršą. 
3.3.2 Gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandens taršos monitoringo poreikio pagrindimas
Didžiausias pasklidosios taršos šaltinis – žemės ūkio veikla. Gyvulių mėšlo ir mineralinių trąšų naudojimas didina azoto ir nitratų azoto koncentraciją upėse. Dėl nevienodo žemės ūkio veiklos intensyvumo pasklidosios žemės ūkio taršos apkrovos Nemuno UBR pasiskirsčiusios netolygiai. Didžiausia tarša Nevėžio, Šešupės, Dubysos, Jūros pabaseiniuose. 
Remiantis Nemuno upių baseino rajono valdymo plano matematinio modeliavimo rezultatais, nustatyta, kad didžioji dauguma Nevėžio bei Šešupės pabaseinių upių dėl žemės ūkio poveikio yra užterštos nitratais ir dėl to patenka įrizikos grupę (t.y. vidutinės metinės nitratų azoto koncentracijos dėl žemės ūkio taršos poveikio šiose upėse viršija 2,3 mg/l). 
Dėl pasklidosios žemės ūkio taršos bendruoju fosforu į rizikos grupę patenkančios upės yra Nevėžio, Šešupės, Nemuno mažųjų intakų bei Minijos pabaseiniuose. Reikia paminėti, kad didžioji šių upių dalis yra Jonavos, Kėdainių, Prienų, Marijampolės bei Kauno rajonuose, kuriuose nustatytas didelis dirvožemių fosforingumas. Todėl šių upių taršą bendruoju fosforu nulemia ne vien dabartinė žemės ūkio veikla, tačiau ir ankstesnės veiklos metu fosforu pertręšti dirvožemiai. 
Upes teršia į jas patenkantys gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vanduo, kuriame fiksuojami bendro fosforo (P), amonio azoto (NH4-N), bendro azoto (N), nitritų azoto (NO2-N) koncentracijų viršyjimai.
Todėl manome, kad tikslinga toliau vykdyti gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandens taršos monitoringą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos jėgomis kontroliuojant ir mažinant rajono vandens taršą.
3.4 Stebimi objektai:
1. Nevėžio upė, jos intakai ir tvenkiniai Kėdainių rajono teritorijoje (priedas Nr.5); 
2. Gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandens tarša (priedas Nr.5). 

3.5 Stebimi parametrai:
1. Nevėžio upėje, jos intakose, tvenkiniuose Kėdainių rajono teritorijoje:
a) Bendrasis azotas (N)

f) Fosfatų fosforas (PO4-P)

b) Amonio azotas (NH4-N)
g) Vandenyje ištirpęs deguonis (O2)

c) Nitritų azotas (NO2-N)

h) Vandenilio potencialas (pH)

d) Nitratų azotas (NO3-N)

l) Vandens temperatūra (t)

e) Bendrasis fosforas (P)

m) Biocheminis deguonies sunaudojimas per 7 d. (BDS7)
2. Gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandenyje: 

a) Bendrasis fosforas (P)
c) Amonio azotas (NH4-N)
b) Bendrasis azotas (N)
d) Nitritų azotas (NO2-N)
3.6 Stebėjimų periodiškumas:
1. Nevėžio upėje, jos intakuose ir tvenkiniuose Kėdainių rajono teritorijoje: 22 taškuose mėginiai imami ir analizės atliekamos 4 kartus per metus, kasmet šiltuojų metų periodu (birželio mėn., liepos mėn., rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn.). Imamas 1 mėginys upės viduryje. Atestuotose laboratorijose pagal aprobuotas metodikas, nustatant ištirpusių biogeninių medžiagų kiekį (NO3-N, NO2-N, NH4-N, PO4-P, N, P ), deguonį O2, BDS7, pH,  temperatūrą, vadovaujantis standartais: 

1. Vandens kokybė, mėginių ėmimas, I dalis. Mėginių ėmimo programos ir būdų sudarymo vadovas (ISO 5667-6:2006);

2. Vandens kokybė, mėginių ėmimas. 3 dalis.Vandens mėginių konservavimas ir apdorojimas (ISO 5667-3:2012);

3. LST EN ISO 5667:2013 mėginių ėmimas 3 dalis. Nurodymai kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius ir vandens kokybė;

4. Nurodymai kaip imti upių ir ežerų mėginius (ISO 5667-6:2005 (E)). 
2. Gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandenyje: skysto mėšlo atskiedimo ir išlaistymo taršos įtakos artimiausiems atviriems paviršinio vandens priimtuvams (9 taškai) (grioviams, upeliams) kontrolė atliekama 9 taškuose, po išlaistymų, 4 kartus per metus.
3.7 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas
Atsižvelgiant į paviršinio vandens taršos faktorius bei ankstesnių matavimų rezultatus, hidrocheminiai vandens kokybės matavimai bus atliekami:

1. Kėdainių rajono paviršinio vandens 22 taškuose (priedas Nr. 5). Šios vietos pasirinktos atsižvelgiant į taršai jautriausias paviršinių vandenų vietas bei į anksčiau (1993-1995 m. ir 2012 m.) vykdytus Kėdainių rajono paviršinių vandens telkinių kokybės monitoringą ir valstybinį monitoringą;
2. Gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandens 9 taškuose atsižvelgiant į anksčiau (1993-1995 m. ir 2012 m.) vykdytą Kėdainių rajono paviršinių vandens telkinių kokybės monitoringą . 
3.8 Monitoringo vietų skaičius ir jų išdėstymo schema GIS pagrindu
3.8.1 Paviršiniai vandens telkiniai
1. Nevėžio upėje 4 taškai ir jos intakuose 15 taškų, vietos nurodytos priede Nr. 5 (iš viso 19 taškų).

2. Didžiuosiuose 3 Kėdainių rajono tvenkiniuose. Mėginių paėmimo vietos nurodytos priede Nr. 5.
Iš viso paviršinių vandens telkiniuose tarša bus matuojama 22 taškuose.
3.8.2 Gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vanduo
Skysto mėšlo atskiedimo ir išlaistymo taršos įtakos artimiausiems atviriems paviršinio vandens priimtuvams (grioviams, upeliams) kontrolė atliekama 9 taškuose, vietos GIS nurodytos priede Nr. 5. 
3.9 Metodai ir procedūros
4 lentelė. Metodai ir procedūros

	Stebimi parametrai
	Metodai ir procedūros

	Bendrasis azotas 

(mg/l)

	Spektrometrinis, mineralizuojant peroksodisulfatu (LAND 59:2003) arba srauto analizės (FIA)(LST EN ISO 11905-1:2000, LST EN ISO 13395:2000)

	Amonio azotas (mg/l)
	Spektrometrinis (LAND 38-2000) arba FIA (LST EN ISO 11732:2005)

	Nitritų azotas (mg/l)
	Spektrometrinis (LAND 39-2000) arba FIA (LST EN ISO 13395:2000)

	Nitratų azotas (mg/l)
	Spektrometrinis (LAND 65-2005) arba FIA (LST ISO 7890-3:2005)

	Bendrasis fosforas (mg/l)
	Spektrometrinis (LAND 58-2003) arba FIA (LST EN ISO 6878:2004)

	Fosfatai (mg/l)
	Spektrometrinis (LAND 58-2003) arba FIA (LST EN ISO 15681-1:2005)

	BDS7  (mgO2/l)
	Elektrocheminis (LAND 47-1:2007, LAND 47-2:2007)

	Vandens reakcija pH
	Elektrometrinis (LST ISO 10523:2012) pH nustatymas. 

	Temperatūra (Co)
	Instrumentinis (Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai . I dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius, 1994

	Vandenyje ištirpęs deguonis

(mgO2/l)
	Elektrocheminis zondas (LST EN ISO 5814:2012). Ištirpusio deguonies nustatymas. 


Vandens telkinių būklės vertinimą reglamentuoja:

1. Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363; 2011, Nr. 109-5146).

2. Aplinkosaugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-159; 2011, Nr. 23-1115).

3. Teršiančių medžiagų koncentracijos vandenyje atitinka DLK, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotėkų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888).
3.10 Duomenų bei ataskaitų teikimo forma, terminai, duomenų ir ataskaitų gavėjai 

Ataskaitoje turi būti pateikti visų monitoringo apimtyje numatytų matavimų bei analizių duomenys ir vertinimas. Metinė darbo ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip iki pirmo sekančių metų ketvirčio pabaigos. Galutinė monitoringo ataskaita teikiama ne vėliau kaip po 6 mėn. pabaigus matavimus. Duomenų ir ataskaitos gavėjas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas.

4. APLINKOS TRIUKŠMO MONITORINGAS

4.1 Aplinkos triukšmo monitoringo tikslas: atlikti aplinkos triukšmo matavimus ir įgyvendinti priemones, kurios pagal numatomus prioritetus padėtų išvengti, sumažinti ar apsaugoti visuomenę nuo aplinkos triukšmo kenksmingo poveikio. Pateikti pasiūlymus, kokios galimos prevencinės priemonės, kurios padėtų sumažinti aplinkos triukšmą.
4.2 Aplinkos triukšmo monitoringo uždaviniai: 
1. Nustatyti dienos triukšmo rodiklio Ldienos, vakaro triukšmo Lvakaro, nakties triukšmo rodiklio Lnakties ir dienos, vakaro, nakties triukšmo rodiklio Ldvn reikšmes (dB).

2. Nustatyti labiausiai problemines vietas.

3. Atlikti sukauptų duomenų analizę ir pateikti išvadas.
4.3 Aplinkos triukšmo monitoringo poreikio pagrindimas
Pagrindinės triukšmo problemos Kėdainiuose yra centrinė Basanavičiaus gatvė dėl intensyvaus eismo, Kauno gatvė dėl važiuojančio transporto į pramoninį rajoną. Intensyvus mašinų srautas stebimas taip pat gatvėse, vedančiose į aplinkines gyvenvietes bei senamiestyje. Kitų triukšmo šaltinių Kėdainių mieste nėra, pramoninis rajonas yra pakankamai nutolęs nuo miesto, todėl didžiausias triukšmo lygis mieste yra Basanavičiaus gatvėje ir jos prieigose. Kėdainių rajone triukšmo šaltinis yra trasa Via Baltika, kurios apkrova kasmet auga.

2012 m. rugsėjo mėn. 19-25 d. ir spalio mėn. 18-24 d. buvo atliktas „Kėdainių rajono aplinkos triukšmo monitoringas, III ketvirtis“. Jo metu 7 taškuose buvo matuota dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodikliai. Ldienos ribinis dydis buvo viršytas 6 taškuose, Lvakaro 7 taškuose ir Lnakties 6 taškuose. IV ketvirčio metu. Ldienos ribinis dydis buvo viršytas 6 taškuose, Lvakaro 7 taškuose ir Lnakties 7 taškuose. Esama situacija yra labai bloga. Būtina stebėti situaciją ir toliau, parinkti galimas priemones, kurios padėtų išvengti arba bent sumažinti triukšmo lygio viršijamus dydžius.

4.4 Monitoringo objektai
Stebimi objektai: 10 tiriamųjų taškų Kėdainių miesto gatvėse (iš jų 3 tyliosios viešosios zonos) ir 1 taškas Babėnų miško teritorijoje (tylioji gamtos zona) (5 lentelė). 

4.5 Stebimi parametrai
 Autotransporto keliamo triukšmo ekvivalentinio ir maksimalaus garso lygis gyvenamųjų namų, bendrabučių teritorijose ir poilsio aikštelėse.
4.6 Stebėjimų periodiškumas
Matavimai atliekami kiekvieną metų ketvirtį, septynių dienų trukmės, kurie turi būti atliekami: 6-18 val., 18-22 val., 22-6 val. 

4.7 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas
Monitoringo vietos (7 taškai) parinktos atsižvelgiant į anksčiau (1993-1995 m. ir 2012 m.) vykdytą Kėdainių rajono triukšmo monitoringą.
4 vietos parinktos, vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2012 m. spalio 26 d. Nr. TS-312, buvo nuspręsta nustatyti tyliąsias viešąsias zonas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje: VĮ Kėdainių ligoninės teritorija (Budrio g. 5, Kėdainiai), lopšelis-darželis „Pasaka“ (Aušros g. 21, Kėdainiai) ir buvusi Kėdainių jaunimo mokyklos teritorija (Skongalio g. 23A, Kėdainiai). Patvirtino tyliųjų viešųjų zonų triukšmo rodiklius – maksimalus leidžiamas garso lygis nuo 6.00 val. Iki 18.00 val. – 70 dBA, nuo 18.00 iki 22.00 val. - 65 dBA, nuo 22.00 val. Iki 6.00 val. – 60 dBA. Taip pat buvo nustatyta tylioji gamtos zona Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje – Babėnų miškas ir jame maksimalus leidžiamas garso lygis – 50 dBA.  Todėl naudinga stebėti šias teritorijas, kad sužinoti ar šių tyliųjų zonų maksimalūs garso lygiai nėra viršijami.

4.8 Monitoringo vietų skaičius ir jų išdėstymo schema GIS pagrindu
Kėdainių rajono esančioje teritorijoje parinkta stebėti 11 taškų, vietos GIS nurodytos 5 lentelėje.
5 lentelė. Aplinkos triukšmo stebėsenos vietų koordinatės Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje

	Eil. Nr.
	Stebėsenos objektas
	Taško koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje

	
	
	X
	Y

	1.
	Nociūnų gyvenvietė Kėdainių raj.
	502342
	6120153

	2.
	Basanavičiaus g-vė Kėdainių mieste
	498217
	6128179

	3.
	Kauno g-vė Kėdainių mieste
	498785
	6127179

	4.
	Mindaugo g-vė Kėdainių mieste
	497525
	6127386

	5.
	Kanapinsko g-vė Kėdainių mieste
	497353
	6127738

	6.
	Skongalio g-vė Kėdainių mieste
	498667
	6127535

	7.
	Gedimino g-vė Kėdainių mieste
	497699
	6128369

	8.
	Budrio g-vė 5, Kėdainių mieste
	498999
	6130453 

	9.
	Aušros g-vė 21, Kėdainių mieste
	499107
	6130056 

	10.
	Skongalio g-vė 23A, Kėdainių mieste
	498663
	6127443 

	11.
	Babėnų miško teritorija
	499510
	6132300 


4.9 Metodai ir procedūros
Atlikti aplinkos triukšmo matavimo rezultatai palyginami su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakyme Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ pateikiamais atitinkamais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais.
Nepastovus triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį ir maksimalų garso slėgio lygį, o pastovus – pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį. Vadovautis:
1. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai didžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, matavimo metodikos bendrieji reikalavimai (Žin., 2011, Nr.75-3638);
2. LST ISO 1996-1:2005 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka”;
3. LST ISO 1996-2:2008 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas”.
4.10 Duomenų bei ataskaitų teikimo forma, terminai, duomenų ir ataskaitų gavėjai 

Metinė tyrimų ataskaita teikiama, kartu pateikiant ir visus atliktų matavimų duomenis, ne vėliau kaip po 6 mėn. pabaigus matavimus. Galutinė ataskaita – pirmame pusmetyje. Duomenų ir ataskaitos gavėjas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas.
LITERATŪRA

1. Aplinkos ir žemės ūkio ministrų 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo“ pakeitimas. (Žin., 2007, Nr. 68-2689).

2. Augustaitis A., 2006. Sąlygiškai natūralių ekosistemų kompleksiškas monitoringas. Dešimtmečio rezultatai. Vilnius, 2006.

3. Europos Sąjungos Bendroji vandens politikos direktyva. 2000/60/ES. Valstybės žinios, Nr. 14-430, Vilnius, 2000.

4. Gailiušis B., 1996. Lietuvos upių antropogeniniai pokyčiai. Energetika, Nr.2, Vilnius, 1996, p. 134–139.

5. Gasiūnas V., 1995 Kėdainių miesto valymo įrenginių dumblo tyrimai. Mokslinio darbo ataskaita.1995, 44 p.

6. ISO 56667, 2006. Vandens kokybė: nurodymai kaip imti upių ir ežerų vandens mėginius.

7. ISO 10523:1994 Paviršinis vanduo, nuotekos.

8. Kėdainių miesto ir apylinkių (pramoninio rajono ir jo įtakos zonos) dirvožemių geocheminio užterštumo įvertinimas. Ataskaita. UAB”DGE Baltic Soil and Evironment”. Projekto vadovas G.Čyžius. Vilnius, 2006.

9. Kėdainių rajono gyventojų sveikatos ir su jų sveikata susijusių veiksnių analizė. Kauno sveikatos centras, 2006.http://www.kedainiai.lt.

10. Kėdainių rajono aplinkos monitoringo ataskaita už 2012 m. III-IV ketvirčius. Ataskaitos rengėjas: Dr. Kęstutis Navickas, Šiauliai, 2012.

11. LAND 43, 2001. Aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas „Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normos”

12. LAND 8-95/M, 2003. Sieros ir azoto kritinių apkrovų ekosistemoms taikoma skaičiavimo metodika.

13. LAND 59:2003 Paviršinis vanduo,nuotekos .arba srauto analizės (FIA) (LST EN ISO 11905-1:2000, LST EN ISO 13395:2000)

14. LAND 38-2000 Paviršinis vanduo, nuotekos (LST EN ISO 11732:2005)

15. LAND 39-2000 Paviršinis vanduo, nuotekos (LST EN ISO 13395:2000)

16. LAND 65-2005 Paviršinis vanduo, nuotekos (LST ISO 7890-3:2005)

17. LAND 58-2003 Paviršinis vanduo, nuotekos (LST EN ISO 6878:2004)

18. LAND 47-1:2002, LAND 47-2:2002 Paviršinis vanduo, nuotekos (LST EN 1899-1:2000)

LST EN 25814:1999 Paviršinis vanduo, nuotekos

19. Logiš K., 2007. Nevėžio upės baseino hidrocheminis vertinimas,pagrindiniai taršos šaltiniai bei prevencinės priemonės ekologinei situacijai gerinti. Vilnius, 2007, 74 p. Magistrinio darbo tezės (rankraštis).

20. LST EN ISO 5667-1, 2007. Vandens kokybė, Mėginių ėmimas. I dalis. Mėginių ėmimo programos ir būdų sudarymo vadovas. (ISO 5667-1:2006) 

21. LST EN ISO 5667-1:2007/AC, 2007. Mėginių ėmimo programos ir būdų sudarymo vadovas. (ISO 5667-1:2006) 

22. Papildomi geocheminiai tyrimai Kėdainių rajone Ataskaita. Lietuvos geochemijos tarnyba prie statybos ir urbanistikos ministerijos. Projekto vadovas V. Gregorauskienė. Vilnius, 1997.

23. Pauliukevičius, H., 2000. Žemės naudmenų transformacijų poveikis azoto ir fosforo koncentracijoms upių vandenyje. Vandens ūkio inžinerija, Nr. 13(35), Kėdainiai, 2000, p. 24–29.

24. PĮ “Ekotyrimai”, 1997. AB “LIFOSA” gamybinės veiklos poveikio paviršinių vandenų kokybei tyrimai. MTD ataskaita. Vilainiai, 1997, 17 p.

25. Planuojamos Kėdainių miesto pramoninės zonos poveikio aplinkai vertinimo studija. Ats. vykdytojas doc.dr. G. Denafas. Kaunas, KTU, 2005.

26. Raulinaitis M. Kauno regiono komunalinių atliekų sąvartyno įrengimas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Aplinkos apsaugos politikos centras. Rengėjai: Vilnius, 2003.

27. Šileika A. S., 1996. Agriculture nitrogen’s impact on water quality in Lithuanian rivers Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Nr 1(2) 22-30 p.

28. Šileika A. S., Gaigalis K. ir Baigys G., 2007. Azoto ir fosforo koncentracijos kaitos vertinimas Nevėžyje ir jo intakuose. Mokslo darbai. Vandens ūkio inžinerija, 2007 (1) 53.

29. Stoškus L., 2005. Pramonės plėtra ir jos poveikis Lietuvos aplinkai. Aplinkos apsaugos agentūra, Vilnius, 2005, p. 10–25.

30. Stravinskienė V., 2002. Klimato veiksnių ir antropogeninių aplinkos pokyčių dendrochronologinė indikacija. Kaunas, “Lututė”, p.173.

31. Taršos integruotos ir kontrolės leidimas Nr. 6/11. //Lietuvos respublikos aplinkos ministerija. 2005.

32. Vaikasas S. ir Poškus V., 2004. Nuosėdų mechaninės ir cheminės sudėties Dotnuvėlės ir Smilgos upelių žemupiuose tyrimai. Mokslinio tiriamojo darbo ataskaita, Kėdainiai, Vilainiai, 2004, 14 p.

33. Vaikasas S., Pauliukevičius H.ir Poškus V., 2005. Šušvės upės hidroekologinio režimo preliminarus įvertinimas. Mokslinio tiriamojo darbo ataskaita. Kėdainiai, Vilainiai, 2005, 17 p.

34. Vaikasas S., Poškus V. ir Ragauskas S., 2006. Urbanizuotos Nevėžio upės ekohidraulinio režimo natūriniai tyrimai. Mokslinio tyrimo darbo ataskaita, 2006. Kėdainiai, Vilainiai, p.21;

35. Vaikasas S., Rimkus A., 2006. Urbanizuotos Nevėžio upės tėkmių ir dugninių nešmenų dinamikos modeliavimas. Mokslinio tiriamojo darbo ataskaita, Kėdainiai, Vilainiai, 2006, 114 p.

36. Vaitiekūnienė J., 2006. Integrated assessment of the runoff and pollution trends in Lithuanian river basins / Summary of doctoral dissertation. Kaunas, 2006, 34 p.

37. Vinčevičienė V., Asadauskaitė A., Jelisejevienė, 1998. Nevėžio vagos hidrologinių ir hidrocheminių duomenų bei koncentruotos taršos šaltinių analizė. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. KTU, 21-34 p.
38. [http://www.nvspl.lt/index.php?1106141204] Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 2013-02-15.
39. Kėdainių rajono aplinkos monitoringo ataskaita už 2012 m. III-IV ketvirčius, Šiauliai 2012.
Priedas Nr. 1

Gyventojų nuomonės tyrimas
Gyventojų nuomonės tyrimas, skirtos sklindančio kvapo pakenčiamumo lygiui nustatyti

Duomenys: kvapo, lygio gradacijos (nejuntamas, juntamas, pakenčiamas, nepakenčiamas).
6 lentelė. Gyventojų nuomonės tyrimas
	Apklausiamojo pavardė, vardas, adresas

	Stebėjimo pradžia
	Stebėjimo pabaiga

	Data
	Kvapo intensyvumas
	Apklausiamojo parašas

	
	
	


Priedas Nr. 2

Schemoje Nr.1 pateiktos aplinkos oro taršos matavimo pasyviais sorbentais taškų koordinatės  LKS 94 koordinačių sistemoje.
7 lentelė. Aplinkos oro taršos matavimo pasyviais sorbentais taškų koordinatės

	Eil. Nr.
	Vietovė
	X
	Y

	1
	Kėdainiai, Juodkiškio gatvė
	500998
	6126587 

	2
	Kėdainiai, Šėtos gatvė
	499906
	6128704 

	3
	Kėdainiai, Daržų gatvė
	499715
	6128268 

	4
	Kėdainiai, Juodkiškio gatvė
	499807
	6127897 

	5
	Kėdainia, Šilelio gatvė
	499490
	6127652 

	6
	Kėdainiai, Vilniaus gatvė
	499324
	6127308 

	7
	Kėdainiai, Pirmūnų gatvė
	498828
	6127315 

	8
	Kėdainiai, Tilto gatvė
	498491
	6128340 

	9
	Kėdainiai, Basanavičiaus gatvė
	497803
	6127169 

	10
	Paobelys, Kėdainių gatvė
	498286
	6125549 

	11
	Paobelys, Kėdainių gatvė
	498081
	6125172 

	12
	Kėdainiai, Pramonės gatvė
	499681
	6124768 

	13
	Kėdainiai, Pramonės gatvė
	500085
	6124378 

	14
	Kėdainiai, Pramonės gatvė
	500409
	6123961 

	15
	Kėdainiai, Biochemikų gatvė
	501176
	6124352 

	16
	Kėdainiai, Pramonės gatvė
	500872
	6123498 

	17
	Pelėdnagiai, V.Koncevičiaus gatvė
	497882
	6123836 

	18
	Pelėdnagiai, Miškininkų gatvė
	497757
	6123479 

	19
	Medėkšiai, Šerkšnės gatvė
	499807
	6122387 

	20
	Medėkšiai, Šerkšnės gatvė
	500264
	6121977 

	21
	Kelias 229, šalia Juodkiškių tvenkinio
	501076
	6128897 

	22
	Taučiūnai, Užtvankos gatvė
	503159
	6127509 


Priedas Nr. 3
[image: image5.png]



Schema Nr. 1. Pasyviais sorbentais aplinkos oro taršos matavimų vietų pasiskirstymas
Priedas Nr. 4
VANDENS MONITORINGAS
8 lentelė. Vandens taršos matavimo taškų aprašas

	Stebimi parametrai
	Stebėjimų periodiškumas
	Monitoringo vietos
	Metodai, procedūros

	
	
	
	Mėginių ėmimo
	Mėginių analizės

	Mėginių ėmimas.

Paviršinio vandens telkinių monitoringo:
Biocheminis deguonies suvartojimas BDS7

Ištirpęs deguonis O2 , mg/l

Vandens temperatūra C0

Amonio azotas NH4-N

Nitratinis azotas NO3-N

Nitritinis azotas NO2 -N

Fosfatai P-PO4 

Bendras fosforas P

Bendras azotas N

Aktyvi vandens reakcija pH
	Vandens pavyzdžiai imami šiltuojų metų periodu: birželio mėn., liepos mėn., rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn., (4 kartus per metus kiekviename mėginio imties taške)
	Nevėžio upė:

1. Nevėžis aukščiau Liaudies upės
2. Nevėžis prie Vilainių

3. Nevėžis prie Kėdainių

4. Nevėžis žemiau Kėdainių

Nevėžio intakai: 

5 .Šušvė prie Ažytėnų

6. Obelis prie Juodkiškių

7. Obelies žiotys

8 . Barupės žiotys

9. Smilga prie Kėdainių

10. Smilgos žiotys

11. Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų

12. Dotnuvėlės žiotys

13. Aluonos žiotys
14. Liaudies žiotys

15. Kruosto žiotys

16. Ažytės žiotys

17. Alkupis


18. Šerkšnio žiotys

19. Žalesio žiotys 

Tvenkiniai:

20. Akademijos 

21. Vaidotonių 

22. Kaplių 
(22 taškai)
	LST EN ISO 5667-1/AC. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo vadovas. 

ISO 5667-6 Vandens kokybė. Nurodymai kaip imti upių ir ežerų mėginius. 

(ISO 5667-6:2005(E).

LST EN ISO 5667-3:2013. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Mėginių konservavimas ir tvarkymas. (ISO 5667-3:2012) 
	LAND 59:2003 Paviršinis vanduo, nuotekos .(LST EN ISO 11905-1:2000, LST EN ISO 13395:2000)

LAND 38-2000 Paviršinis vanduo, nuotekos (LST EN ISO 11732:2005)

LAND 39-2000 Paviršinis vanduo,nuotekos (LST EN ISO 13395:2000)

LAND 65-2005 Paviršinis vanduo,nuotekos (LST ISO 7890-3:2005)

LAND 58-2003 Paviršinis vanduo,nuotekos (LST EN ISO 6878:2004)

LAND 47-1:2002, LAND 47-2:2002 Paviršinis vanduo, nuotekos (LST EN 1899-1:2000)

LST EN 25814:1999

	Mėginių ėmimas.
Gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandens taršos monitoringo :
Bendrasis azotas (N), mg/l

Bendrasis fosforas(P), mg/l

Amonio azotas (NH4-N), mg/l
Nitritinis azotas (NO2 –N), mg/l 

	Po išlaistymo, 4 kartus į metus
	Išliejimo laukų magistralinio rinktuvo žiotyse
(9 taškai)
	LST ISO 5667-10:2011. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 10 dalis. Nurodymai, kaip imti nuotekų mėginius (tapatus ISO 5667-10:1992) 
	


Pastabos:

1. Vandens mėginiai imami, konservuojami, gabenami ir apdorojami pagal LST EN ISO 5667-3:2013 standartą. Pavyzdžiams paimti naudojami lieptai ar tilteliai bei saugios plaukimo priemonės.

2. Upės taršai nustatyti imamas 1 integralinis vandens pavyzdys vagos viduryje.  
3. Tvenkiniuose vandens pavyzdžiai imami 2 priešinguose krantuose.

4. Skysto mėšlo išlaistymo laukuose pavyzdžiai imami po išliejimų magistralinio rinktuvo žiotyse (ne mažiau kaip 4 kartus metuose).

5. Vandens pavyzdžių paėmimo vietų koordinatės, pateikiamos LKS-94 koordinačių sistemoje (priedas Nr. 5).

Priedas Nr. 5
[image: image10.png]




[image: image6.wmf]1

–Nevėžis aukščiau Liaudies

(X503463; Y6147755)


[image: image7.wmf]2

 – Nevėžis prie Vilainių 

(X499813; Y6129627)


[image: image8.wmf]3

 – Nevėžis prie Kėdainių

(X498944; Y6127764


[image: image9.wmf]4

 – Nevėžis žemiau Kėdainių

(X497018; Y6125751)

1 – Šušvė prie Ažytėnų

(X478324; Y6146735)

2– Obelis prie Juodkiškių

(X501019; Y6128108)

3 – Obelies žiotys

(X497403; Y6126069)

4 – Barupės žiotys

(X493995; Y6118664)

5 – Smilga prie Kėdainių

(X496745; Y6129480)

6 – Smilgos žiotys

(X498990; Y6128106)

7 – Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų
(X485064; Y615629)

8 – Dotnuvėlės žiotys

(X499379; Y6128772)

9 – Aluonos žiotys

(X487734; Y6113206)

10 – Liaudies žiotys

(X503378; Y6147728)

11 – Kruosto žiotys

(X499763; Y6137048)

12 – Ažytės žiotys

(X478013; Y6146333)

13 – Alkupis


(X500694; Y6132413)

14 – Šerkšnio žiotys

(X497516; Y6124793)

15 – Žalesio žiotys

(X500596; Y6133345)

16 – Akademijos tvenkinys

(X490563; Y6140717)

17 – Vaidotonių tvenkinys

(X493685; Y6116438)

18 – Kaplių tvenkinys

(X509115; Y6127327)

Schema Nr. 2. Vandens mėginių paėmimo vietų išdėstymo planas
Gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandens taršos monitoringo stebėjimo vietos:
1. Pernarava  (X478267; Y6129321)
4. Truskava    (X514938; Y6142207)
7. Josvainiai    (X489818; Y6126973)
2. Dotnuva    (X490482; Y6144546)
5. Vilainiai     (X505202; Y6130432)
8. Pelėdnagiai  (X495153; Y6118606)
3.   Gudžiūnai    (X494102; Y6151757)
6. Pelėdnagiai (X03811; Y6118409)
9. Surviliškis   (X502906; Y6147756)
Priedas Nr. 6
Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos 2014 m. įgyvendinimo grafikas

	Monitoringo vietų

skaičius
	Stebimi parametrai
	Stebėjimų

periodiškumas
	Matavimo metodai ir

procedūros

	Aplinkos oro monitoringas

	22 taškai
	SO2; HF
	Po 2 sorbentų eksponavimo savaites vieną kartą į ketvirtį
	Programoje numatyti

Metodai ir procedūros

	3 taškai
	SO2; NO2; Aplinkos oro mėginių ėmimo metu naudojami iš Dotnuvos hidrometeorologinės stoties gauti oficialūs aplinkos hidrometeorologiniai parametrai: aplinkos oro temperatūra (°C), vėjo kryptis, vėjo greitis (m/s), drėgnis (%), slėgis (Pa)
	Po 2 sorbentų eksponavimo savaites vieną kartą į ketvirtį
	Programoje numatyti

Metodai ir procedūros

	8 vietovės
	Gyventojų apklausa kvapų intensyvumo nustatymui
	Šiltuoju metų periodu
	Anketinė apklausa

	8 vietovės
	NH3 ir H2S
	Šiltuoju metų periodu
	Programoje numatyti

Metodai ir procedūros

	Paviršinio vandens telkinių monitoringas

	22 taškai 
	N; NH4-N; O2; pH; NO2-N; NO3-N; P; PO4-P; t; BDS7
	Šiltuojų metų periodu: birželio mėn., liepos mėn., rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn.
	Programoje numatyti

Metodai ir procedūros

	Gyvulininkystės kompleksų nuotekų išlaistymo laukų drenažo vandens taršos monitoringas

	9 taškai

Išliejimo laukų magistralinio rinktuvo žiotyse
	N; P; NH4-N;

NO2 -N 

	Ne mažiau 4 kartus per metus
	Programoje numatyti

Metodai ir procedūros

	Triukšmo monitoringas

	11 taškų
	Ekvivalentinis ir maksimalus garso lygis
	Kiekvieną metų ketvirtį 7 d. trukmės matavimai trimis laiko paros periodais: 6-18 val., 18-22 val., 22-6 val.
	Programoje numatyti

Metodai ir procedūros








        Priedas Nr. 7
Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo grafikas ir lėšų poreikis jo įgyvendinimui
	Metai
	Darbų pavadinimas
	Preliminari kaina tūkst. Lt

	2014
	Aplinkos oro monitoringas
	30

	
	Vandens monitoringas 
	9

	
	Aplinkos triukšmo monitoringas
	13



	
	Viso: 2014 m.
	53

	2015
	Aplinkos oro monitoringas
	30

	
	Vandens monitoringas 
	10

	
	Aplinkos triukšmo monitoringas
	13



	
	Viso: 2015 m.
	53

	2016
	Aplinkos oro monitoringas
	30

	
	Vandens monitoringas 
	9

	
	Aplinkos triukšmo monitoringas
	13



	
	Viso: 2016 m.
	53

	2017
	Aplinkos oro monitoringas
	30

	
	Vandens monitoringas 
	9

	
	Aplinkos triukšmo monitoringas
	13

	
	Viso: 2017 m.
	53

	2018
	Aplinkos oro monitoringas
	30

	
	Vandens monitoringas 
	9

	
	Aplinkos triukšmo monitoringas
	13



	
	Viso: 2018 m.
	53

	Iš viso:
	265


�








PAGE  
33

_83782920.unknown

_191803864.unknown

_191804184.unknown

_191803544.unknown

_83782600.unknown

