2015/04-04/MDP/07/01

2015/04-04/MDP/07/01


7.1. Aiškinamasis raštas
7.1.1. ĮVADAS

Detaliojo plano organizatorius: 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. 8-347-69550, faks. 8-347-61125.
Detaliojo plano rengėjas: 

UAB "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028, faks. 8-37-452532.
Planuojamos teritorijos plotas:

 (1,97 ha

Detaliojo plano rengimo pagrindas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 d. įsakymas Nr. AD-1-1285 “Dėl septynių Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo” .
Planavimo etapai.

Planavimo procesą sudaro 3 etapai:
1-asis – parengiamasis etapas, kurio metu: planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus numato planuojamą teritoriją, parengia ir patvirtina planavimo darbų programą. Planavimo darbų programoje numatomi konkretūs planavimo uždaviniai, nurodoma, ar turi būti atliekami tyrimai, galimybių studijos, ar rengimo etapu bus rengiama teritorijos vystymo koncepcija (toliau – koncepcija) ir ar numatoma atlikti koncepcijos nepriklausomą profesinį vertinimą. Koncepcija rengiama, kai numatomos teritorijų planavimo dokumentų sprendinių alternatyvos, taip pat kitais Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nustatytais atvejais. Šiuo etapu planavimo organizatorius viešai paskelbia apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Parengiamuoju etapu atliekami planuojamos teritorijos galimos taršos tyrimai, kai planuojama pramoninių teritorijų konversija, jeigu planavimo darbų programoje numatyta, atliekami kiti tyrimai, galimybių studijos. Be to, Vyriausybės nustatyta tvarka nustatoma, ar bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV).

2-asis – teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, kurį sudaro: 1) esamos būklės įvertinimas – atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis, rengiamo dokumento tikslus ir uždavinius, patvirtintą planavimo darbų programą, atliekamas teritorijos gamtinės, demografinės, socialinės, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, inžinerinės ir ekonominės būklės, valstybės ir viešojo saugumo, krašto apsaugos reikmių vertinimas, teritorijos vystymo tendencijų, probleminių situacijų ar (ir) arealų nustatymas, teisės aktų vertinimas. Pateikiamos galimo teritorijų vystymo prognozės, atsižvelgiant į nustatytas teritorijų vystymo tendencijas; 2) bendrųjų sprendinių formavimas – atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir planuojamą teritoriją, atitinkamai teritorijai taikomų valstybės ir regionų strateginio planavimo dokumentų nuostatas, nustatomos svarbiausios teritorijos vystymo kryptys, parengiama koncepcija, jeigu planavimo darbų programoje numatyta ją rengti. Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas SPAV, jeigu parengiamuoju etapu priimamas sprendimas šį vertinimą atlikti. Šioje stadijoje teritorijų planavimo dokumentų rengėjas gali kreiptis į planavimo sąlygas išdavusias institucijas dėl planavimo sąlygų įvykdymo, o planavimo sąlygas išdavusios institucijos šiuo atveju privalo teikti konsultacijas. Koncepcijai raštu turi pritarti planavimo organizatorius;  3) sprendinių konkretizavimas – atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis, planavimo tikslus ir uždavinius, parengiami teritorijų planavimo dokumentų konkretūs sprendiniai, kuriuose nustatomos privalomosios nuostatos, privalomieji reikalavimai ar teritorijos naudojimo reglamentai. 

3-ias – baigiamasis etapas, kurį sudaro: 1) kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimas – supažindinimas su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, pasiūlymų nagrinėjimas ir konsultavimasis arba viešas svarstymas; 2) kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimas teritorijų planavimo dokumentą derinančiose institucijose ar Teritorijų planavimo komisijoje; 3) kompleksinio teritorijų planavimo dokumento tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje; 4) kompleksinio teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šiomis planavimo sąlygomis:

· Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 d. įsakymas Nr. AD-1-1285 “Dėl septynių Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo”;

· Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-05 patvirtinta techninė specifikacija ,,Sklypų suformavimo prie daugiabučių gyvenamųjų namų Kėdainių mieste detaliųjų planų parengimas“;
· Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 d. įsakymas Nr. AD-1-1418 ,,Dėl Ramybės skvero daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;

· Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 d. įsakymu Nr. AD-1-1418 patvirtinta planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti;

· Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-02 d. teritorijų planavimo sąlygos Nr. 14-05;
· Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus 2014-04-15 d. teritorijų planavimo sąlygos Nr. 9PLS-13;

· Kauno visuomenės sveikatos centro 2014-04-24 d. teritorijų planavimo sąlygos Nr. 60-213(14);

· Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-04-18 d. planavimo sąlygos Nr. 400(PAV)-D2-1043;

· AB ,,Lietuvos dujos“ Kauno filialo 2014-05-13 d. teritorijų planavimo sąlygos Nr. G-622/S-k25-684;

· UAB „Kėdainių vandenys“ 2014-05-23 d. teritorijų planavimo sąlygos Nr. 8-55;
· AB ,,Panevėžio energija“ 2014-04-18 d. teritorijų planavimo sąlygos Nr. 102-1439-791;
· AB ..LESTO“ 2014-04-24 d. planavimo sąlygos Nr. 45730-14-0597;

· TEO LT, AB 2014-04-24 d. planavimo sąlygos Nr. T-14/0323.
Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šių normatyvinių dokumentų reikalavimais:

· LR Teritorijų planavimo įstatymas 1995 m. gruodžio 12d., Nr. I-1120; (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617, Nr. 152-5532; 2006, Nr. 66-2429; 2008, Nr. 10-337, Nr. 135-5232; 2009, Nr. 144-6351, Nr. 159-7205; 2010, Nr. 65-3195; 2010-07-15, Nr. 84-4404; Žin., 2013, Nr. 76-3824);  

· LR Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1265 ,,Dėl pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
· Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės“;

· Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro  2013 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 3D-830/D1-920 ,,Dėl žemės Ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“ pakeitimo;

· Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1009 ,,Dėl teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“;

· LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimo  Nr. 967 “Dėl planų ir programų strateginio pasekmių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 130-4650);

· Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2004-05-07 d. įsakymu Nr. D1-262 patvirtintomis „Teritorijų planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklėmis“ (Žin., 2004, Nr. 83-30280; 2006, Nr. 112-4293;  2008, Nr. 71-2754; 2008, Nr. 120-4570; 2009, Nr. 145-6460,  2010, Nr. 117-5986; 2011-04-12, Nr. 43-2046; 2012-04-07, Nr. 42-2096; 2013-10-30, Nr. 113-5676; 2014-01-17, Nr. 2014-00274; 2014-02-14, Nr. 2014-01583);

· LR Vyriausybės nutarimas 1992 m. gegužės 12d. Nr. 343 ,,Dėl Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 70-2887, Žin.,  2003, Nr. 11-407, Nr. 42-1939, Nr. 105-4709, Žin.,  2004, Nr. 21-642, Žin.,  2005, Nr. 35-1140, Žin., 2007, Nr. 105-4294, Žin., 2008, Nr. 33-1152, Nr. 44-1643; 2010, Nr. 98-5089; Žin., 2013, Nr. 140-7096);

· LR Aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. D1-36 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”;

· LR Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-96 ,,Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimno“ ir vėlesni pakeitimai (2007-02-20, Nr. 22-858; 2010-07-22, Nr. 87-4619; 2012-07-17, Nr. 84-4425; 2014-01-17, Nr. 2014-00264);
· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimas Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr. 112-4189; Žin., 2007, Nr.33-1190; 2009, Nr. 125-5392; 2009, Nr. 125-5392; );

· Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 (Žin. 2006, Nr. 82-3260;  2006, Nr. 82-3261; 2010, Nr. 157-7978);

· Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerijos įsakymas 2004-08-19 Nr.V-586 “Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878; 2009, Nr. 152-6849);
· LR Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymas Nr. D1-193 ,,Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 42-1594);

· LR Aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymas Nr. D1-236 “Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 59-2103; Žin. 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473  2009, Nr. 159-7267);

· STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 (TAR, 2014-12-23, 2014-20578);
· STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390 (Žin., 2003,  Nr. 83-3804);
· STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;
· Dujų sistema. Skirstomieji plieniniai dujotiekiai. Projektavimas ir statyba. (L.D.SND-06:2000);
· HN 33:2007 ,,Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2007, Nr. 75-2990);
· HN 35:2007 ,,Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162);
· Energetikos ministro 2010-03-29 d. įsakymas Nr. 1-93 ,,Elektros tinklų apsaugos taisyklės“;
· Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d.  įsakymas Nr. 1-338 ,,Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;

· Lietuvos Respublikos aplinkos ministras ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius  2013 m. gruodžio 31 d.  įsakymas Nr. D1-995/1-312 ,,Dėl gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo”;

· Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 ,,Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės” (Žin., 2007, Nr. 25-953; Žin., 2009, Nr. 63-2538; Žin., 2011, Nr. 48-2343);

· LR Atliekų tvarkymo įstatymas 2002-07-01 Nr. IX-1962 (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2008, Nr. 76-2999, Nr. 81-3180);

· Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 2010 m. gegužės 28 d. Nr.XI-858 (Žin., 1992, Nr. 5-75, Žin., 1997, Nr.65-1540, Žin., 2000, Nr.39-1093, Žin., 2000, Nr.90-2773, Žin., 2002, Nr. 2-49, Žin., 2003, Nr. 61-2763, 2004, Nr. 36-1179, Žin., 2004, Nr. 60-2121, Žin., 2005, Nr. 47-1558);

· LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-05-13 d. įsakymas Nr. V-474 ,,Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2011, Nr.61-2923, 2012, Nr.71-3682 );

· LR AM 2005-07-15 įsakymas Nr. D1-370 ,,Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. D1-697 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 54-2663; 2012-08-31 Nr.102-5207);

· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899; 2008, Nr. 140-5552 ; 2010, Nr. 53-2606);

· LRV 2010-08-01 nutarimas Nr. 1276 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1289 ,,Dėl Žemės servitutų nustatymo administracinių aktų taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”;

· Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymas Nr. 687 ,,Aplinkosauginiai reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti“ (Žin., 2004, Nr. 10-289);
· LR Ūkio ministerijos 1998-04-24 įsakymas Nr. 151 ,,Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės“;

· Lietuvos Respublikos žemės įstatymas Nr. I-446, 1994-04-26 (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868, Nr. 117-4368, Nr. 167-6098; 2005, Nr. 88-3291; 2006, Nr. 42-1504, Nr. 87-3399, Nr. 138-5268, Nr. 141-5392; 2008, Nr. 135-5233; 2009, Nr. 77-3166, Nr. 153-6884; 2010, Nr. 13-623; 2010, Nr. 72-3616 );

· Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884 (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118; 2007, Nr. 55-2124; 2008, Nr. 135-5228; 2009, Nr. 10-352; 2010, Nr. 67-3337).

Detalusis planas atitinka šių planų sprendinius:

1) Bendrųjų planų: 

· Kėdainių miesto bendrasis planas, patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TS-274.
2) Specialiųjų planų: -;
3) Detaliųjų planų: -.
Planavimo uždaviniai:

Numatyti optimalią urbanistinę struktūrą, suformuojant sklypus prie esamų daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir suplanuojant sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, želdynų ir (ar) bendro naudojimo teritorijas. Nustatyti jų naudojimo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti pėsčiųjų ir dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas bei automobilių parkavimo aikštelių išplėtimo galimybes ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

7.1.2. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

1. Vietovė.
Planuojama teritorija yra Kėdainių miesto centrinėje dalyje, tarp Lauko ir J. Basanavičiaus gatvių. Per teritoriją praeina Ramybės skersgatvis.

Vadovaujantis Kėdainių miesto bendruoju planu patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TS-274 planuojama teritorija patenka į daugiaaukštės gyvenamasios statybos ir mažaaukštės gyvenamosios statybos teritorijas. 

2. Gretimybės. 

Planuojama teritorija ribojasi su nuosavybės teise įregistruotais žemės sklypais:

	Skypo Kad. Nr.
	Adresas
	Savininkai
	Pagr. naudojimo paskirtis (sklypo naudojimo būdas/ pobūdis)

	5333/0028:157
	J. Basanavičiaus g. 60, Kėdainiai
	Edmondas Kalina, Romualdas Urbonas
	Kita (gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)

	5333/0028:66
	Lauko g. 17, Kėdainiai
	Arūnas Rabačauskas
	Kita (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)

	5333/0028:66
	Lauko g. 15, Kėdainiai
	Regimantas Baltraitis
	Kita (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)

	5333/0028:217
	J. Basanavičiaus g. 50, Kėdainiai
	Rimas Jackevičius
	Kita (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)

	5333/0028:393
	J. Basanavičiaus g. 48, Kėdainiai
	Natalija Meidienė
	Kita (gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)

	5333/0028:231
	Ramybės skv. 3, Kėdainiai
	Lietuvos Respublika, Arvydo Petrulio įmonė. Valstybinė žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
	Kita (komercinės paskirties objektų teritorijos/-)

	5333/0028:221
	Ramybės skv. 4, Kėdainiai
	Arvydo Petrulio įmonė
	Kita (komercinės paskirties objektų teritorijos/-)

	5333/0028:368
	J. Basanavičiaus g. 46A, Kėdainiai
	Lietuvos Respublika.

Valstybinė žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
	Kita (visuomeninės paskirties teritorijos/-)

	5333/7001:6
	Kėdainių r. sav. Kėdainių r. sav. teritorija
	Lietuvos Respublika.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė: VĮ ,,Kauno regiono keliai"
	Kita (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos/-)

	5333/0028:315
	Ramybės skv. 1A, Kėdainiai
	Antanas Sagaitis
	Kita (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos/-)


3. Planuojamos teritorijos savininkai.

Planuojama teritorija priklauso Lietuvos Respublikos Valstybiniam žemės fondui, kuri yra užstatyta daugiabučiais gyvenamaisiais namais.  

4. Teritorijos užstatymas.
Planuojamoje teritorijoje yra šie pastatai ir statiniai:
· adresu J. Basanavičiaus g. 46 yra įregistruota: 3 aukštų, 11 butų ir 1 negyvenamosios paskirties pastatas – gyvenamas namas (Unikalus Nr. 5396-0001-3012), pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai), nuosavybė: nustatytas turto administravimas UAB ,,Kėdainių butai“;

· adresu J. Basanavičiaus g. 52 yra įregistruota: 3 aukštų, 11 butų ir 1 negyvenamosios paskirties pastatas – gyvenamas namas (Unikalus Nr. 5396-0001-5018), pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai), nuosavybė: įrašų nėra;

· adresu J. Basanavičiaus g. 54 yra įregistruota: 3 aukštų, 12 butų pastatas – gyvenamas namas (Unikalus Nr. 5396-0001-6015), pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai), nuosavybė: įrašų nėra;

· adresu J. Basanavičiaus g. 56 yra įregistruota: 3 aukštų, 12 butų pastatas – gyvenamas namas (Unikalus Nr. 5396-0001-7012), pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai), nuosavybė: įrašų nėra;

· adresu J. Basanavičiaus g. 58 yra įregistruota: 1 aukšto, 4 kambarių pastatas – gyvenamas namas (Unikalus Nr. 5394-8000-5018), pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatas), nuosavybė: Dalius Maliauka; 1 aukšto pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5394-800-5029), pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio, nuosavybė: Dalius Maliauka; 1 aukšto pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5394-800-50230), pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio, nuosavybė: Dalius Maliauka; 1 aukšto pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5394-800-5042), pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio, nuosavybė: Dalius Maliauka; kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (šulinys, lauko tualetas,tvora) (Unikalus Nr. 5394-8000-5050), pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai, nuosavybė: Dalius Maliauka;

· adresu Lauko g. 9 yra įregistruota: 4 aukštų, 12 butų pastatas – gyvenamas namas (Unikalus Nr. 5399-0001-1018), pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai), nuosavybė: įrašų nėra; 
· adresu Lauko g. 9A yra įregistruota: 1 aukšo pastatas – transformatorinė (Unikalus Nr. 5300-3005-6011), pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės, nuosavybė: AB LESTO; kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (kiemo aikštelė) (Unikalus Nr. 5300-3005-6011), pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai, nuosavybė: AB LESTO;

· adresu Ramybės skv. 1 yra įregistruota: 3 aukštų, 10 butų ir  2 negyvenamosios paskirties patalpų pastatas – gyvenamas namas (Unikalus Nr. 5396-0008-6011), pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai), nuosavybė: nustatytas turto administravimas UAB ,,Kėdainių butai“;

· adresu Ramybės skv. 2 yra įregistruota: 3 aukštų, 12 butų ir 1 negyvenamosios paskirties patalpų pastatas – gyvenamas namas (Unikalus Nr. 5396-1005-0010), pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai), nuosavybė: nustatytas turto administravimas UAB ,,Kėdainių butai“.
5. Želdynai. 

Apie 40 % planuojamos teritorijos sudaro želdynai (gėlynai, vejos, atskirai augantys krūmai, pavieniai ir grupelėmis augantys medžiai). 
6. Gamtos ir Kultūros paveldo objektai.

Į planuojamą teritoriją pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą patenka Kėdainių senamiesčio, unikalus kodas 16074, vizualinės apsaugos zonos pozonis.
7. Infrastruktūra.
7.1. Elektros tinklai.

Planuojamoje teritorijoje yra nutiesta 0,4 kVelektros kabeliai, žemos įtampos elektros oro linija,  elektros šviestuvai ant metalinių stulpų. Šiems tinklams pagal LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ VI skyriaus 19 punktą nustatytos apsaugos zonos: iki 1 kV -  žemės juosta, kurios plotis po 2 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų; požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 1 metrų nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų.
Teritorijoje stovi elektros transformatorinė TR-16, kuriai nustatoma 10 m apsaugos zona.
7.2. Šilumos tinklai.

Planuojamoje teritorijoje yra šilumotiekio tinklai. Šiems tinklams pagal LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XLVIII skyriaus 190 punktą nustatyta apsaugos zona, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo (vamzdyno) kraštų, kameros išorinės sienų.
7.3. Vandentiekio tinklai.

Planuojamoje teritorijoje yra nutiesti d50, d100, d200 skersmens vandentiekio tinklai. Šiems tinklams pagal LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XLIX skyriaus 197 punktą nustatytos apsaugos zonos, kurių plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies, kai tinklas įrengtas giliau kaip 2,5 m gylyje. Jeigu tinklas įrengtas iki 2,5 m gylio, nustatoma apsaugos zona 2,5 m nuo vamzdyno ašies.

Visa planuojama teritorija patenka į vandenvietės 3 saz zoną. 
7.4. Ūkinių nuotekų tinklai.

Planuojamoje teritorijoje yra nutiesti d150, d200, d300 ūkinių nuotekų kanalizacijos tinklai. Šiems tinklams pagal LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XLIX skyriaus 197 punktą nustatytos apsaugos zonos, kurių plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies, kai tinklas įrengtas giliau kaip 2,5 m gylyje. Jeigu tinklas įrengtas iki 2,5 m gylio, nustatoma apsaugos zona 2,5 m nuo vamzdyno ašies.
7.5. Lietaus nuotekų tinklai.

Planuojamoje teritorijoje yra nutiesti d200, d400, d500 lietaus nuotekų kanalizacijos tinklai. Šiems tinklams pagal LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XLIX skyriaus 197 punktą nustatytos apsaugos zonos, kurių plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies, kai tinklas įrengtas giliau kaip 2,5 m gylyje. Jeigu tinklas įrengtas iki 2,5 m gylio, nustatoma apsaugos zona 2,5 m nuo vamzdyno ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 mm ir didesnis, apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis 10 m.

7.6. Ryšiai.

Planuojamoje teritorijoje yra kabelinės, požeminės ryšių linijos, ryšių kanalizacijos šuliniai. Šiems tinklams pagal LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ I skyriaus 1 punktą nustatyta apsaugos zona, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos.

7.7. Dujotiekio tinklai.

Planuojamoje teritorijoje yra nutiestas mažo slėgio d50, d219, d250 dujotiekio tinklai. Šiems tinklams pagal LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ IX skyriaus 35 punktą nustatyta apsaugos zona, kurios plotis – po 2 metrus abipus vamzdyno ašies.
8. Susisiekimo sistema 
Įvertinant esamą situaciją bei bendrojo plano sprendinius, į planuojamą teritoriją patenkama iš Lauko  gatvės (D kategorijos gatvė), per Ramybės skersgatvį. Rytinėje dalyje praeina J. Basanavičiaus gatvė (B kategorijos gatvė), tačiau į teritoriją iš jos įvažiavimo nėra. Basanavičiaus gatvės koridoriuje, vadovaujantis Kėdainių miesto bendruoju planu, numatyta dviračių/pėsčiųjų trasos atkarpa. 
7.1.3. SPRENDINIAI

1. Paskirtis.

Teritorijoje suformuojami 11 žemės sklypų. Sklypui Nr. 1 nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2); Sklypui Nr. 2 nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), papildomas naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos (K); Sklypui Nr. 3 nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos (E); Sklypui Nr. 4 nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), papildomas naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos (K); Sklypui Nr. 5 nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos (E); Sklypui Nr. 6 nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), papildomas naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos (K); Sklypui Nr. 7 nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), papildomas naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos (K); Sklypui Nr. 8 nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2); Sklypui Nr. 9 nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2); Sklypui Nr. 10 nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2); Sklypui Nr. 5 nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos (E).

2. Sklypų suformavimas.

Sklypai suformuoti atsižvelgus į greta esančių įregistruotų žemės sklypų ribas, nepažeidžiant tų sklypų naudotojų ar nuomotojų interesų; gatvių koridorius; gatvių raudonąsias linijas; esamų pastatų bei inžinerinių objektų išsidėstymą bei patvirtintų aktualių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Planuojamoje teritorijoje suformuota 11 žemės sklypų:
Sklypas Nr. 1 suformuotas prie esamo gyvenamojo daugiabučio namo Lauko g. 9 (gyvenamosios paskirties patalpų – 12). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Sklypo plotas 1867 m2. Privažiavimas/priėjimas prie sklypo numatomas iš Ramybės skv.
Sklypas Nr. 2 suformuotas prie esamo daugiabučio gyvenamojo namo Ramybės skv. 2 (gyvenamosios paskirties patalpų – 11, negyvenamosios – 1). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos. Sklypo plotas 977 m2. Privažiavimas/priėjimas prie sklypo numatomas iš Ramybės skv. 

Sklypas Nr. 3 suformuotas atskirųjų  želdynų teritorijai. Sklype gali būti įrengti parkai, miesto sodai, skverai, žaliosios jungtys bei kiti ramiam poilsiui skirti želdiniai. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – atskirųjų želdinių teritorijos. Sklypo plotas 716 m2. Privažiavimas/priėjimas prie sklypo galimas iš Ramybės skv.

Sklypas Nr. 4 suformuotas prie esamo daugiabučio gyvenamojo namo Ramybės skv. 1 (gyvenamosios paskirties patalpų – 10, negyvenamosios – 2). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos. Sklypo plotas 861 m2. Privažiavimas/priėjimas prie sklypo numatomas iš Ramybės skv. 

Sklypas Nr. 5 suformuotas atskirųjų  želdynų teritorijai, vaikų žaidimų aištelei. Sklype gali būti įrengti parkai, miesto sodai, skverai, žaliosios jungtys bei kiti ramiam poilsiui skirti želdiniai. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – atskirųjų želdinių teritorijos. Sklypo plotas 3379 m2. Privažiavimas/priėjimas prie sklypo galimas iš Ramybės skv. ir J. Basanavičiaus g.

Sklypas Nr. 6 suformuotas prie esamo daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 46 (gyvenamosios paskirties patalpų – 11, negyvenamosios – 1). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos. Sklypo plotas 668 m2. Privažiavimas/priėjimas prie sklypo numatomas iš Ramybės skv. ir J. Basanavičiaus g.
Sklypas Nr. 7 suformuotas prie esamo daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 52 (gyvenamosios paskirties patalpų – 11, negyvenamosios – 1). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos. Sklypo plotas 575 m2. Privažiavimas/priėjimas prie sklypo numatomas iš Ramybės skv. ir J. Basanavičiaus g.
Sklypas Nr. 8 suformuotas prie esamo gyvenamojo daugiabučio namo J. Basanavičiaus g. 54 (gyvenamosios paskirties patalpų – 12). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Sklypo plotas 517 m2. Privažiavimas/priėjimas prie sklypo numatomas iš Ramybės skv. ir J. Basanavičiaus g.

Sklypas Nr. 9 suformuotas prie esamo gyvenamojo daugiabučio namo J. Basanavičiaus g. 56 (gyvenamosios paskirties patalpų – 12). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Sklypo plotas 494 m2. Privažiavimas/priėjimas prie sklypo numatomas iš Ramybės skv. 
Sklypas Nr. 10 suformuotas privažiavimams prie esamų pastatų ir registruoto sklypo, kad Nr. 5333/0028:157 (J. Basanavičiaus g. 60). Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Įvažiavimas/išvažiavimas į sklypą numatomas iš Ramybės skv.

Sklypas Nr. 11 suformuotas atskirųjų  želdynų teritorijai. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – atskirųjų želdinių teritorijos. Sklypo plotas 181 m2. Privažiavimas/priėjimas prie sklypo galimas iš Ramybės skv.

Vaikų žaidimo aikštelės turi būti įrengtos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir gatvių.

3. Teritorijos užstatymas.

Planuojama teritorija naujais pastatais nebus užstatyta. Naujai suformuotiems sklypams prie esamų daugiabučių gyvenamųjų pastatų nustatomi maksimalūs užstatymo tankio, intensyvumo bei leistino pastatų aukščio rodikliai.

4. Inžinieriniai tinklai.

Esamų miesto infrastruktūros inžinierinių tinklų naudojimo ir tvarkymo reikalavimai.

Esami inžineriniai tinklai turi būti aptarnaujami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais bei LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 “Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” reikalavimais.

4.4.1. Elektros tinklai.

Planuojamoje teritorijoje nauji elektros tinklai neplanuojami.

4.4.2. Šilumos tinklai.

Planuojamoje teritorijoje nauji šilumos tinklų neplanuojami. 

4.4.3. Vandentiekio tinklai.

Planuojamoje teritorijoje nauji vandentiekio tinklai neplanuojami.

4.4.4. Ūkinių ir lietaus nuotekų tinklai.

Planuojamoje teritorijoje nauji buitinų bei lietaus nuotekų tinklai neplanuojami. 

4.4.5. Ryšiai.

Planuojamoje teritorijoje nauji ryšių tinklai neplanuojami.

4.5.6. Dujotiekio tinklai.

Planuojamoje teritorijoje naujos dujotiekio linijos neplanuojamas.

4.5.7. Susisiekimo komunikacijos bei infrastruktūros objektai:

Privažiavimai prie planuojamų žemės sklypų numatomi iš esamos Lauko gatvės ir Ramybės skersgatvio. Lauko gatvei ir Ramybės skersgatviui nustatyta D3 gatvės kategorija.
5. Infrastruktūra.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punktu, automobilių stovėjimo vietų skaičius prie daugiabučio namo – 1 butui 1 automobilio stovėjimo vieta. Įvertinus teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų skaičių ir juose esančių butų skaičių (84 butai) teritorijoje prie daugiabučių namų viso reikia 84 parkavimo vietų. Atsižvelgiant į normatyvinius atstumus iki esamų daugiabučių gyvenamųjų pastatų, sklypuose neįmanoma numatyti reikiamo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus, todėl siūloma automobilius parkuoti aplinkinėse kvartalo teritorijose ir gatvių koridoriuose. Sklype Nr. 1 numatomos 3 automobilių parkavimo vietos išlaikant normatyvinius atstumus iki gyvenamųjų namų.
Atsižvelgus į normatyvinius atstumus atskirųjų želdinių sklype Nr. 5 numatoma vieta vaikų žaidimų aikštelei įrengti (plotas 64 m²). Vaikų žaidimo aikštelės turi būti įrengtos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir gatvių.

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2004 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-419 ,,STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ sklypuose takai turi būti suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai judėti nuo gatvės (kelio) iki pastato, nuo pastato iki jo priklausinių, želdynų, poilsio aikštelių, automobilio saugyklos ar garažo. Pėsčiųjų takai, poilsio zonos ir automobilių stovėjimo aikštelės, turi atitikti LR Aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. reglamento Nr. 317 „STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus (sprendžiama techniniu projektu).

Suplanuoti sklypai neaptveriami tvoromis, kadangi numatomi bendri pėsčiųjų takeliai, vaikų žaidimo aikštelė, bendri pravažiavimai.

Sklypuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 numatomos buitinių atliekų konteinerių aikštelės. Registruotame sklype, adresu Ramybės skv. 3, taip pat įrengta butinių atliekų konteinerių aikštelė. Nuo buitinių atliekų konteinerių aikštelės išlaikytas normatyvinis atstumas iki gyvanamųjų namų, pagal STR 2.02.01:2004 XV skyriaus 259.5.6 punktą nemažiau nei 10 m.

Pastaba: sklypų specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, inžinerinių tinklų plotai tikslinami geodezinių matavimų metu formuojant naujus sklypus, patvirtinus detalųjį planą.

Visi suplanuoti sklypai patenka į Kėdainių vandenvietės trečiąją sanitarinę apsaugos zoną.

Sklypai Nr. 1. Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 patenka į  Kėdainių senamiesčio, unikalus kodas 16074, vizualinės apsaugos zonos pozonį.

7.1.5. APLINKOS APSAUGOS DALIS

Vietovė.
Planuojama ūkinė veikla numatoma Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, Joniškio mieste, Ramybės skvero kvartale prie esamų daugiabučių gyvenamųjų namų. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje žemės sklypo ribos ir plotas nustatomi pagal detaliojo plano sprendinius; nustatomos žemės naudojimo sąlygos ir veiklos apribojimai inžinerinių tinklų apsaugos zonoje.

Planuojamoje teritorijoje saugomų teritorijų nėra. Planavimo eigoje įvertintos kelių bei inžinerinių tinklų apsaugos zonos.

Planuojama ūkinė veikla.
Planuojamos veiklos pavadinimas: gyvenamosios teritorijos - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; atskirųjų želdinių teritorijos.

Investicijos bus numatomos techninio projekto eigoje.

Infrastruktūros objektų bei inžinerinių tinklų statybai bus naudojamos statybinės medžiagos, sertifikuotos SPSC ar Europos Sąjungos valstybių atitinkamų sertifikavimo institucijų. Pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių, radioaktyviųjų ir kt.) medžiagų naudojimas ir saugojimas nenumatomas.

Galimo poveikio šaltiniai

Atliekos.

Objektų statybos bei eksploatacijos metu susidariusios atliekos surenkamos vietos komunalinių tarnybų. Daugiabučių gyvenamųjų namų sklypuose buitinės atliekos rūšiuojamos į buitinių atliekų ir antrinių buitinių atliekų konteinerius, kurias surenka ir išveža vietos komunalinės tarnybos perdirbimui į sąvartynus ar antriniam panaudojimui.  Kiek įmanoma daugiau atliekų turi būti perdirbama, negalimos perdirbti atliekos išvežamos į sąvartyną.

Pavojingos medžiagos
Planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatomas pavojingų medžiagų naudojimas ir saugojimas. Planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatomas radioaktyviųjų medžiagų naudojimas ir saugojimas.

Kiti faktoriai.
Planuojama ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės.

Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio gyvenamajai ar rekreacinei aplinkai ar gyventojų sveikatai.

Vanduo. 
Ūkinės ir buitinės nuotekos išleidžiamos į esamus miesto ūkinių nuotekų kanalizacijos tinklus. 

Aplinkos oras.

Kadangi planuojamoje  teritorijoje atvestas centralizuotas šildymas, planuojama ūkinė veikla į aplinką teršalų neišmes.

Oro kokybei įtakos turės automobilių išmetamosios dujos bei statybos metu teritorijoje atvažiuojantis transportas.

Dirvožemis.

Numatomas dalinis sklypų apželdinimas, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos sklypuose – 30% (sprendžiama techniniais projektais).

Ekstremalios situacijos.
Gaisrų prevencija bus užtikrinama techninio projekto stadijoje laikantis statybos reglamentų reikalavimų, išlaikant reikiamus atstumus, numatant galimybes priešgaisrinio transporto privažiavimui. Galimos avarijos ar techniniai sutrikimai papildomos neigiamos įtakos neturės.

Numatomos poveikio sumažinimo priemonės

Techniniais projektais numatomas padidinti želdynų kiekį (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos sklypuose - 30%) dėl ko sumažės oro tarša. Ateityje vykdant statybos bei inžinerinių tinklų klojimo darbus techninio projekto metu numatyti želdinių (medžių ir krūmų), augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, persodinimą/pašalinimą vadovaujantis ,,Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimas LR Aplinkos ministro įsakymas 2008m. sausio 31 d. Nr. D1 87 (Žin., 2008, Nr. 17-611)“. Inžinerinių tinklų sistemoms naudojama sertifikuota ir patikima įranga, nuolat vykdoma priežiūra. Esamiems  inžineriniams tinklams nustatomos apsaugos zonos. 
7.1.6. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAI

SKLYPAS 1: 

Sklypo plotas: 1867 m².

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita;

Žemės naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2);

Leistinos pastatų aukštis – 16 m;

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 30%;

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0.63;

Galimos statinių paskirtys: gyvenamoji
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr.343 data 1992 05 12):

I Ryšių linijų apsaugos zonos (38 m²); 

VI Elektros linijų apsaugos zonos (409 m²); 

IX Dujotiekių apsaugos zonos (35 m²); 

XIX Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (1792 m²); 

XX Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (1867 m²); 

XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (267 m²); 

XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (348 m²).

SKLYPAS 2: 

Sklypo plotas: 977 m².

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita;

Žemės naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), komercinės paskirties objektų teritorijos (K);

Leistinos pastatų aukštis – 12 m;

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 26%;

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0.64;

Galimos statinių paskirtys: gyvenamoji.
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr.343 data 1992 05 12):

I Ryšių linijų apsaugos zonos (59 m²); 

VI Elektros linijų apsaugos zonos (118 m²); 

IX Dujotiekių apsaugos zonos (13 m²); 

XIX Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (977 m²); 

XX Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (977 m²); 

XXVII Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje; 

XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (329 m²); 

XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (214 m²).

SKLYPAS 3: 

Sklypo plotas: 716 m².

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita;

Žemės naudojimo būdas: atskirųjų želdynų teritorijos (E);

Leistinos pastatų aukštis – - m;

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: -;

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: -;

Galimos statinių paskirtys: -.

Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr.343 data 1992 05 12):

I Ryšių linijų apsaugos zonos (1 m²); 

VI Elektros linijų apsaugos zonos (278 m²); 

IX Dujotiekių apsaugos zonos (49 m²); 

XIX Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (716 m²); 

XX Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (716 m²); 

XXVII Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje; 

XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (87 m²); 

XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (13 m²).

SKLYPAS 4: 

Sklypo plotas: 861 m².

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita;

Žemės naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), komercinės paskirties objektų teritorijos (K);

Leistinos pastatų aukštis – 12 m;

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 29%;

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0.73;

Galimos statinių paskirtys: gyvenamoji.

Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr.343 data 1992 05 12):

I Ryšių linijų apsaugos zonos (93 m²); 

VI Elektros linijų apsaugos zonos (70 m²); 

IX Dujotiekių apsaugos zonos (31 m²); 

XIX Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (861 m²); 

XX Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (861 m²); 

XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (355 m²); 

XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (149 m²).

SKLYPAS 5: 

Sklypo plotas: 3379 m².

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita;

Žemės naudojimo būdas: atskirųjų želdynų teritorijos (E);
Leistinos pastatų aukštis – - m;

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: -;

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: -;

Galimos statinių paskirtys: -
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr.343 data 1992 05 12):

I Ryšių linijų apsaugos zonos (247 m²); 

VI Elektros linijų apsaugos zonos (238 m²); 

IX Dujotiekių apsaugos zonos (32 m²); 

XIX Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (2853 m²); 

XX Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (3379 m²); 

XXVII Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje; 

XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (621 m²); 

XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (1117 m²).
SKLYPAS 6: 

Sklypo plotas: 668 m².

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita;

Žemės naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), komercinės paskirties objektų teritorijos (K);
Leistinos pastatų aukštis – 12 m;

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 37%;

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0.95;

Galimos statinių paskirtys: gyvenamoji.

Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr.343 data 1992 05 12):

I Ryšių linijų apsaugos zonos (124 m²); 

VI Elektros linijų apsaugos zonos (79 m²); 

IX Dujotiekių apsaugos zonos (80 m²); 

XIX Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (668 m²); 

XX Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (668 m²); 

XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (226 m²); 

XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (161 m²).
SKLYPAS 7: 

Sklypo plotas: 575 m².

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita;

Žemės naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), komercinės paskirties objektų teritorijos (K);
Leistinos pastatų aukštis – 12 m;

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 44%;

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 1.28;

Galimos statinių paskirtys: gyvenamoji.

Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr.343 data 1992 05 12):

I Ryšių linijų apsaugos zonos (105 m²); 

VI Elektros linijų apsaugos zonos (91 m²); 

XIX Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (505 m²); 

XX Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (575 m²); 

XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (105 m²); 

XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (58 m²).
SKLYPAS 8: 

Sklypo plotas: 517 m².

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita;

Žemės naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2);

Leistinos pastatų aukštis – 12 m;

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 46%;

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 1.21;

Galimos statinių paskirtys: gyvenamoji.

Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr.343 data 1992 05 12):

I Ryšių linijų apsaugos zonos (88 m²); 

VI Elektros linijų apsaugos zonos (98 m²); 

XX Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (517 m²); 

XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (72 m²); 

XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (46 m²).
SKLYPAS 9: 

Sklypo plotas: 494 m².

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita;

Žemės naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2);

Leistinos pastatų aukštis – 12 m;

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 50%;

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 1.28;

Galimos statinių paskirtys: gyvenamoji.

Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr.343 data 1992 05 12):

I Ryšių linijų apsaugos zonos (34 m²); 

VI Elektros linijų apsaugos zonos (42 m²); 

XX Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (494 m²); 

XXVII Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje; 

XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (41 m²); 

XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (40 m²).
SKLYPAS 10: 

Sklypo plotas: 182 m².

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita;

Žemės naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2);

Leistinos pastatų aukštis – - m;

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: -;

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: -;

Galimos statinių paskirtys: inžineriniai tinklai ir įrenginiai, gatvės.
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr.343 data 1992 05 12):

XX Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (182 m²); 

XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (96 m²); 

XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (182 m²).
SKLYPAS 11: 

Sklypo plotas: 181 m².

Sklypo tvarkymo reglamentai:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita;

Žemės naudojimo būdas: atskirųjų želdynų teritorijos (E);
Leistinos pastatų aukštis – - m;

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: -;

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: -;

Galimos statinių paskirtys: -.
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr.343 data 1992 05 12):

XX Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (181 m²); 

XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (10 m²); 

XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (59 m²).
	
	Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius

	
	Vardas Pavardė
	Atestato Nr.
	Parašas
	Data
	Dokumento Nr.

2015/04-04/MDP/07/01

	PV/Planuot.
	Marius Vainius
	27859
	
	2015-05-05
	

	
	
	
	
	
	Lapas
	1

	
	
	
	
	
	Lapų
	15

	
	
	
	
	
	Laida
	0

	7.1. Aiškinamasis raštas 
	Objektas: Kėdainių miesto Ramybės skvero daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas

	
	[image: image1.png]


UAB “DUJŲ SFERA”

Draugystės 19, LT-3031, Kaunas
	[image: image1.png]
	


	7.1. Aiškinamasis raštas 
	Dokumento Nr. 2015/04-04/MDP/07/01
	Lapas
	15

	
	
	Lapų
	15

	
	
	Laida
	0



