PAGE  

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                        Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                        2007 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. TS – 52
triukšmo prEvencijos Kėdainių rajono SAVIVALDYBĖS viešosIOSe vietose taisyklės

I. BENDRosios nuostatos

1. Triukšmo prevencijos Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971; Žin., 2006, Nr. 73-2760), Valstybinės triukšmo kontrolės tvarkos aprašo (Žin., 2006, Nr. 29-986 ), Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3484 ), Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimų vykdymo tvarkos aprašo (Žin., 2006, Nr. 82-3285 ), Lietuvos higienos normos HN ,,Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“ ( Žin., 2003, Nr. 87-3957), Aplinkos ir sveikatos rodiklių sąrašo (Žin., 2002, Nr. 89-3825) ir 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo nuostatas.

     2. Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas viešosiose vietose, aglomeracijos zonose, tyliosiose gamtos zonose, poilsio ir rekreacijos zonose valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę.

     3. Taisyklės netaikomos paties asmens keliamo ir jį veikiančio triukšmo atvejais, esant triukšmui darbo vietose ir transporto priemonių viduje, taip pat triukšmo dėl karinių veiksmų karinėse teritorijose atvejais.

4. Šios taisyklės yra privalomos juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, statantiems bei eksploatuojantiems įvairios paskirties pastatus ir statinius, rengiantiems Kėdainių miesto ir kitų gyvenviečių, gyvenamųjų rajonų, mikrorajonų planavimo, užstatymo ir rekonstravimo projektus, kuriantiems technologijas, projektuojantiems, gaminantiems, eksploatuojantiems transporto priemones, darbo priemones bei technologinę ir inžinerinę įrangą, buitinius prietaisus, taip pat institucijoms, vykdančioms akustinio triukšmo stebėjimus, planavimą ir kontrolę.

II. sąvokos IR jų APIBRĖŽIMAI

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

5.1.Akustinis triukšmas (triukšmas) – įvairaus stiprumo ir dažnio garso bangų visuma, kuri gali sukelti nepalankias bei kenksmingas pasekmes sveikatai.

5.2.Akustinis planavimas – numatomo triukšmo valdymas planavimo priemonėmis (žemėnaudos planavimas, transporto sistemų projektavimas, transporto planavimas, triukšmo mažinimo būdų numatymas įvairiomis priemonėmis ir ribojant triukšmą jo šaltiniuose).
5.3.Dirginimas – per apklausas triukšmo poveikio vietoje nustatytas bendruomenės nepasitenkinimas dėl triukšmo. 

5.4.Ekvivalentinis triukšmo lygis – pastovaus plačiajuosčio triukšmo lygis, kurio vidutinis kvadratinis garso slėgis toks pat kaip ir nagrinėjamo nepastovaus triukšmo tam tikru laiko intervalu.

5.5.Impulsinis triukšmas – nepastovus triukšmas, susidedantis iš vieno arba kelių garsinių signalų, kurių trukmė mažesnė kaip 1 sekundė.

5.6.Įvertinimas – triukšmo rodiklio dydžio arba triukšmo kenksmingo poveikio žmogui nustatymas pagal skaičiavimo, prognozavimo ar matavimo metodą.

5.7. Kenksmingas poveikis – neigiamas poveikis žmogaus sveikatai ar gyvajai gamtai.

5.8.Leidžiamas triukšmo lygis (LTL) – triukšmas, kuris veikiantis trumpą arba ilgą laiką negali sukelti ligų arba sveikatos sutrikimų.

5.9.Ldienos – dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui.

5.10.Lvakaro – vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui.

5.11.Lnakties – nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui.

     5.12.Maksimalus garso lygis – garso lygis, atitinkantis triukšmo matuoklio maksimalų rodmenį matavimo metu.

5.13.Toninis triukšmas – triukšmas, kurio spektre yra atskirų ryškių tonų.

5.14.Stacionarus triukšmo šaltinis – triukšmo šaltinis, kurio buvimo vieta yra nekintama.

     5.15.Strateginis triukšmo žemėlapis – žemėlapis, skirtas apibendrintam įvairių šaltinių triukšmo poveikio vertinimui tam tikroje zonoje atlikti arba apibendrintai prognozei pateikti.

5.16.Tylioji aglomeracijos zona – zona, kurioje bet kurio šaltinio skleidžiamo triukšmo Ldvn ar kito triukšmo rodiklis neviršija nustatyto dydžio.

5.17.Tylioji gamtos zona – zona, netrikdoma transporto, pramonės ar kitų mechanizmų skleidžiamo triukšmo ir buitinės veiklos, kaimynų ar lankytojų keliamo triukšmo ar rekreacinės veiklos triukšmo.

5.18.Tylioji viešoji zona – urbanizuotų teritorijų zona, netrikdoma transporto, pramonės ar komercinės ir gamybinės veiklos triukšmo.

5.19.Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.

5.20.Triukšmo kartografavimas – duomenų apie esamus arba prognozuojamus triukšmo atvejus pateikimas triukšmo rodiklio vienetais nurodant visus dydžius, viršijančius ribinius, ir triukšmo veikiamų žmonių ir būstų skaičių aglomeracijoje.

5.21.Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

5.22.Triukšmo rodiklis – garso, suvokiamo kaip triukšmas, duomuo, išreikštas fizikiniais garso mato vienetais.

5.23.Triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, kurį viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti.

5.24.Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį. 

5.25.Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą. 

     5.26.Triukšmo poveikis visuomenės sveikatai – galimo dirginimo, sveikatos pakenkimo ar sužalojimo sunkumo ir tikimybės derinys;

     5.27.Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimas – galimo ar esamo triukšmo poveikio visuomenės sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procedūra.

     5.28.Viešoji vieta – miesto aikštės, skverai, parkai, gatvės, paplūdimiai, gyvenamųjų namų kiemai, viešasis transportas ir kt. visuomenės reikmėms naudojama teritorija, gyvenamoji aplinka. 

     5.29.Viešosios rimties trikdymas – šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais ir kitokiais garsiniais aparatais, pastatų durų, transporto priemonių durelių trankymas, šunų lodymas, netvarkingos signalizacijos veikimas, transporto priemonių triukšmingas  veikimas.

III. LEIDŽIAMI TRIUKŠMO LYGIAI

6. Triukšmo lygiai žmonių gyvenamojoje aplinkoje įvertinami matavimo rezultatais, palyginant juos su atitinkamomis LTL vertėmis.

7. Nepastovus triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso lygį, o gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų teritorijose – pagal ekvivalentinį ir maksimalų garso lygius.

8. Toninio triukšmo LTL mažinami 5 dBA.

9. Impulsinio triukšmo LTL mažinami 5 dBA.

10. Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, taip pat gretimose teritorijose LTL reglamentuojamas nuo 06.00 iki 18.00 val. (Ldienos), nuo 18.00 iki 22.00 val. (Lvakaro) ir nuo 22.00 iki 06.00 val. (Lnakties).

11.  Buitinės technikos skleidžiamas triukšmas:

11.1. neturi viršyti leidžiamų triukšmo lygių gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų teritorijose;

11.2. turi atitikti norminių dokumentų reikalavimus dėl buitinių prietaisų keliamo triukšmo.

12. Leidžiami triukšmo lygiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų teritorijose turi atitikti HN ,,Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“ normatyvus (priedas):
 12.1. 012, 014, 015 objektuose, esančiuose iki 1984 m. rugpjūčio mėnesio užstatytuose rajonuose, LTL gali būti didesnis 5 dBA.

IV. GYVENTOJŲ, PRIKLAUSANČIŲ JAUTRIOMS GRUPĖMS, TRIUKŠMO RODIKLIAI

13. Gyventojams, kurie pradeda skųstis triukšmu jo lygiui viršijus 35 dBAekv, triukšmo poveikis nustatomas pagal triukšmo dirginimo rodiklį „Gyventojų, patiriančių neigiamą tam tikrų aplinkos triukšmo šaltinių poveikį, dalis“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 438 „Dėl aplinkos ir sveikatos rodiklių sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 89-3825 ).

14. Triukšmo dirginimas gali būti įvertinamas standartizuotu klausimynu.

15. Triukšmo dirginimo rodikliui įvertinti reikalingi šie duomenys:

15.1. subjektyvių nemalonių pojūčių įvertinimo rezultatai pagal standartizuotą klausimyną;

15.2. triukšmo šaltinių grupių rodikliai:

15.2.1. kelių transporto (automobiliai, furgonai, sunkieji sunkvežimiai, motociklai, mopedai); 

15.2.2. oro transporto (civilinė aviacija, karinė aviacija, nespecializuota ir kt.);

15.2.3. geležinkelio transportas (keleiviniai traukiniai, krovininiai traukiniai);

15.2.4. pramonės (gamyklos, fabrikai, statybų įrenginiai, krovimo įrenginiai);

15.2.5. pramogų (barai, diskotekos, lunaparkai, triukšmingas sportas (šaudymas, motokrosas) ir kt.);

15.2.6. kaimynų;

15.3. bendras gyventojų skaičius tiriamojoje imtyje.

16. Triukšmo neigiamas poveikis (subjektyvūs nemalonūs pojūčiai) vertinamas pagal 10 balų skalę. Triukšmo veikiamų žmonių skaičius nustatomas sudedant tuos asmenis, kurie poveikį įvertino 6, 7, 8, 9 ir 10 balų. Neigiamą triukšmo poveikį patiriančių žmonių skaičius nustatomas sudėjus tuos asmenis, kurie įvertino triukšmo poveikį 8, 9 ir 10 balais.

17. Triukšmo dirginimo rodiklis yra nepriimtinas, kai, statistiškai patikimais duomenimis, didesnis procentas gyventojų patiria neigiamą aplinkos triukšmo šaltinių poveikį.

V. TRIUKŠMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE

     18. Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose organizuojamuose muzikiniuose, informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose, planuojamuose mažiau nei 1000 žmonių, triukšmo šaltiniai gali būti naudojami nuo 8.00 val. iki 22.00 val., triukšmo šaltinių naudojimo trukmė neturi viršyti 4 valandų. 
     19. Kėdainių rajono viešosiose vietose organizuojamuose muzikiniuose, informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose, planuojamuose daugiau nei 1000 žmonių, triukšmo šaltinių naudojimo laikas ir trukmė nustatomi vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS – 47 patvirtinta Renginių organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarka išduodamame leidime, atsižvelgiant į renginio specifiką. 
     20. Arčiau nei 300 m atstumu nuo gyvenamųjų namų, švietimo įstaigų, bibliotekų, gydymo įstaigų įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti nuo 8.00 val. iki 22.00 val. 

     21. Gyvenamųjų namų kvartaluose triukšmingas transporto priemones ir mechanizmus darbo dienomis leidžiama naudoti nuo 7.00 val. iki 22.00 val., poilsio ir švenčių dienomis – nuo 10.00 val. iki 22.00 val.

     22. Viešosiose vietose nuo 22.00 val. iki 6.00 val. draudžiama:

     22.1. naudoti pirotechnikos priemones, išskyrus švenčių dienas bei renginius, kurių metu pirotechninės priemonės naudojamos turint nustatyta tvarka išduotą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos leidimą;

     22.2. laikinosiose prekybos vietose naudoti garsinę informaciją ir reklamą;

     22.3. stacionariosiose prekybos vietose naudoti lauko garsinę informaciją ir reklamą; 

     22.4. trikdyti viešąją rimtį;
     22.5. naudoti triukšmo šaltinius lauko kavinėse, jei tai sukelia dirginimą;

     22.6. automobiliuose groti muziką, esant atviroms automobilių durims arba atviriems automobilių langams;

     22.7. vykdyti prekių pristatymo ir krovos darbus prekybos įstaigose, kurios įsikūrusios arčiau nei 100 m nuo gyvenamųjų namų. 

     23. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms, namus administruojančioms įmonėms rekomenduojama namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisyklėse nustatyti triukšmo prevencijos reikalavimus. Šie reikalavimai yra sudėtinė šių Taisyklių dalis ir yra privalomi visiems daugiabučių namų patalpų savininkams. 

     24. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo norminius dokumentus nustačius, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose tyliosiose viešosiose zonose esantys triukšmo šaltiniai kelia pavojų žmonių sveikatai, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 50 m atstumu aplink triukšmo šaltinį nustatomas žemesnis leidžiamas triukšmo lygis, negu nustatytas triukšmo lygis tyliojoje viešojoje zonoje.

     25. Atlikus triukšmo tyrimus, monotoringą, apklausas ar parengus Kėdainių miesto teritorijos strateginį triukšmo žemėlapį, Kėdainių rajono  savivaldybės tarybos sprendimu nustatomos tyliosios zonos, tvirtinami savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planai bei teritorijos, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones.

VI. TRIUKŠMO VALDYMAS
26. Pagrindinės triukšmo valdymo priemonės:

26.1. transporto srautų planavimas;

26.2. teritorijų planavimas, projektų ekspertizė ir statinių priežiūra;

26.3. žemėtvarka;

26.4. techninės priemonės triukšmo šaltiniuose (mažesnį triukšmą skleidžiančių šaltinių parinkimas, triukšmo mažinimas šaltinyje, triukšmo mažinimas poveikio vietoje);

26.5. garso perdavimo mažinimas;

26.6. ūkinės veiklos sąlygų reglamentavimas ir triukšmo normavimas; 

26.7. triukšmo kontrolė;

26.8. planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimas, visuomenės sveikatos saugos ekspertizė, triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; 

26.9. produktų atitikties vertinimas;

26.10. strateginis triukšmo kartografavimas ir triukšmo lygio ribojimo zonų nustatymas. 

VII. TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ PAREIGOS

      27. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-520 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 33-1:2003  ,,Akustinis  triukšmas.  Leidžiami  lygiai  gyvenamojoje  ir  darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 87-3957) nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių. 

     28. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti Kėdainių rajono savivaldybės administracijai apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.

     29. Daugiabučiuose namuose įsikūrusios įmonės, parduotuvės, barai, kavinės ir kitos  įstaigos, kurių veikloje naudojami triukšmo šaltiniai sukelia aplinkinių gyvenamųjų patalpų gyventojų dirginimą, kontroliuojančių pareigūnų reikalavimu privalo tikslinti ir keisti triukšmo šaltinio naudojimo trukmę ir laiką.

     30. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys savo ūkinėje veikloje naudoti stacionarius triukšmo šaltinius, privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą.

    31. Kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus, triukšmo šaltinio valdytojai privalo patikslinti ir keisti triukšmo šaltinio naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką.

    32. Triukšmo šaltinių valdytojų pareigos:

    32.1. naudojant įrangą ir prietaisus, kurie naudojimo metu kelia triukšmą, privaloma pasirinkti tokį būdą, kuris sudarytų galimybę neviršyti triukšmo ribinių dydžių;

    32.2. naudoti technologinę įrangą ir triukšmo šaltinius pagal technines sąlygas ir papildomas sąlygas, jeigu jas nustatė kompetentingos valstybės arba savivaldybės institucijos, suderinusios su sąlygas patvirtinusiomis valstybės institucijomis;

    32.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuoti kompetentingas valstybės, savivaldybės institucijas ir visuomenę apie triukšmo lygius ir priemones, kurių imtasi triukšmui mažinti.

VIII. TAISYKLIŲ KONTROLĖ

    33. Taisyklių vykdymą kontroliuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių filialas, Kėdainių rajono policijos komisariatas.

   34. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti valstybės tarnautojai privalo reikalauti, kad:

   34.1. fiziniai, juridiniai asmenys laikytųsi šių Taisyklių;

   34.2. triukšmo šaltinių valdytojai tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką;

   34.3. baigtuose statiniuose būtų atliktos ekspertizės ir nustatyta, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai.

       35. Šiuos reikalavimus turi įvykdyti:

       35.1. juridiniai asmenys, besiverčiantys gamyba, – ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų;

       35.2. juridiniai asmenys, besiverčiantys prekyba, – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;

       35.3. juridiniai asmenys, atliekantys statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus miesto viešosiose vietose, gyvenamojoje aplinkoje, – ne vėliau kaip per 4 kalendorines dienas;

       35.4. fiziniai asmenys – ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas.

       36. Reikalavimuose nurodyti terminai motyvuotu triukšmo šaltinių valdytojų prašymu gali būti pratęsiami, bet ne ilgiau kaip pusę atitinkamo termino laiko.


IX. ATSAKOMYBĖ

        37. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

        38. Triukšmo šaltinio valdytojas, padaręs žalos žmonių sveikatai, turtui, aplinkai, privalo ją atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

X. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS

         39. Fiziniai ir juridiniai asmenys iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų turi teisę: 

         39.1. gauti teisingą informaciją apie triukšmo lygius, triukšmo prevencijos ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimą, leidžiamus triukšmo normatyvus ir planuojamų naudoti triukšmo šaltinių pavojingumą sveikatai;

         39.2. dalyvauti vertinant planuojamos ūkinės veiklos, kurioje numatoma naudoti triukšmo šaltinius, poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai;

         39.3. reikalauti, kad būtų nutrauktas triukšmo šaltinių poveikis visuomenės sveikatai ir aplinkai.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

         40. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos ir panaikintos Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. 

         41. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems Kėdainių rajono savivaldybės dokumentams, galioja naujai patvirtinta šių dokumentų redakcija.

_________                                                                                                               
 PRIEDAS

Leidžiami triukšmo lygiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų teritorijose
	Objekto pavadinimas
	Garso lygis,

Ekvivalentinis garso lygis, dBA
	Maksimalus garso lygis, dBA
	Paros laikas

	1
	2
	3
	4

	001  Gyvenamieji kambariai butuose,  bendrabučiuose, pensionatuose, globos namuose, poilsio namuose, viešbučiuose
	40

35

30
	55

50

45
	6-18

18-22

22-6

	002   Miegamieji kambariai

ikimokyklinėse įstaigose ir specialiosiose mokyklose
	40

35

30
	55

50

45
	6-18

18-22

22-6

	003   Palatos ir operacinės ligoninėje
	35

30

25
	50

45

40
	6-18

18-22

22-6

	004  Gydytojų kambariai ligoninėje, pirminės sveikatos priežiūros centre, ambulatorijose
	35
	50
	

	005  Auditorijos, mokymo kabinetai, klasės, mokytojų kambariai mokyklose ir kitose mokymo įstaigose
	40
	55
	

	006  Konferencijų salės ir bibliotekų skaityklos
	40
	55
	

	007  Salės kavinėse, restoranuose, valgyklose
	55
	70
	

	008  Salės restoranuose, kavinėse, baruose ir kitose maitinimo įstaigose muzikos ansamblių konsertų metu
	80
	85
	

	009  Prekybos salės parduotuvėse, priėmimo punktai aptarnavimo veikos įstaigose
	60
	75
	

	010  Keleivių salės geležinkelio stotyse
	60
	75
	

	011   Koncertų ir kitos salės, šokių bei diskotekų salės poilsio namuose estradinių renginių metu


	85
	90
	

	012   Gyvenamųjų namų, benrdrabučių, pensionų, globos namų, poilsio namų, ikimokyklinių įstaigų, mokyklų ir kitų mokymo įstaigų, viešbučių teritorijos ir poilsio aikštelės
	55

50

45
	70

65

60
	6-18

18-22

22-6

	013  Atviros koncertų ir šokių salės estradinių renginių metu
	45

85

80
	60

90

85
	22-6

6-18

18-22

	1
	2
	3
	4

	014   PSPC, ambulatorijų,

  bibliotekų teritorijos
	55
	70
	

	015  Ligoninės teritorija
	45

40

35
	60

55

50
	6-18

18-22

22-6

	016  Poilsio aikštelės ligoninės teritorijoje
	35
	50
	

	017  Barų, kavinių, restoranų, kitų maitinimo bei pasilinksminimo įmonių, teikiančių paslaugas atvirose aikštelėse, teritorijos
	75

70

45
	80

75

60
	6-18

18-22

22-6


________________________






















































